Введение

Целью данной курсовой работы является рассмотрение всех возможных вариантов улучшения лесосплавного пути, выбрать наивыгоднейший из них, технически грамотно разработать его по целому комплексу вопросов:

1) получение гидрологических характеристик   лесосплавного пути в объёме необходимом для проектирования мелиоративных мероприятий;

2) рассмотрение возможных вариантов улучшения лесосплавной реки регулированием речного стока и выбор оптимального из них;

3) проектирование гидротехнических сооружений, обеспечивающих создание водохранилища;

4) статические расчёты основных элементов лесосплавной плотины;

5) организации и производства строительных работ по возведению ручного гидроузла механизированным способом.

1.1. Определение режима расходов воды в расчётном маловодном году

1.1.1. Расчёт средних многолетних расходов воды

Средний многолетний расход воды в расчётном створе лесосплавной реки устанавливается по зависимости

Qo = Мо F/ 1000, 	(1.1)

где  Qо – средний многолетний расход воды в реке, м3/с;

F – площадь водосбора в рассматриваемом створе реки, км2;

Мо –средний многолетний модуль стока в л/с с 1 км2 площади бассейна, определяемый при отсутствии многолетних наблюдений за стоком реки по карте изолиний среднего годового стока.

М0 = М10 + ΔМ

(М12 – М10)                2 l1

ΔМ =                               =

l1 + l2	l1 + l2

2*26,5

ΔМ  = 	=  1,38

26,5 + 12

Мо  =  12 – 1,38 = 10,62 (л/с км2)

Таблица 1.1

Средний многолетний расход воды.

| Наименование створов | F, км2 | Qo , м3/с | Мо, л/(с км2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Лимитирующий свор | 2400 | 25,49 | 10,62 |
| Створ плотины №1 | 1200 | 12,74 | 10,62 |
| Створ плотины №2 | 2000 | 21,24 | 10,62 |

1.1.2. Расчет среднегодовых расходов воды маловодного года 90%  обеспеченности.

Для определения среднегодового объема воды года любой обеспеченности необходимо определить: среднемноголетний расход воды в расчетном створе, Qо; коэффициент вариации, Сv ; коэффициент асимметрии, Сs.

Значение Сv определяем по карте изолиний рис.2.1.

0,05*l1	   0,05*17

ΔC = 	= 	= 0,03

l1 + l2	17 + 14.5

Сv = 0,25 – 0,03 = 0,22

Коэффициент асимметрии Сs для годового стока большинства рек принимается по приближенной зависимости

Сs = 2Сv = 2*0,22 = 0,44	(1.2)

Далее устанавливаем отклонение ординат кривой обеспеченности от середины Ф при Сv = 1,0, пользуясь данными таблицы Фостера-Рыбкина.

Модульный коэффициент К, или отношение среднегодового расхода заданной обеспеченности Qр%  к среднему многолетнему расходу воды Qo вычисляем из соотношения

Кр% = Ф*Сv + 1.	(1.3)

Среднегодовой расход воды заданной обеспеченности определяем по следующей формуле

Qр% = Кр% *Qо.	(1.4)

По зависимостям (1.3) и (1.4) находим модульный коэффициент К% и среднегодовой расход воды Qр% для года 90% обеспеченности. Все расчёты сводим в таблицу 2.3.

Таблица 1.2.

Среднегодовой расход воды 90% обеспеченности.

| Наименование створов | F, км2 | Qо, м3/с | Сv | Cs | При обеспеченности Р=90% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ф | ФСv | Кр% | Q90%, м3/с |
| Лимитирующий створ | 2400 | 25,49 | 0,22 | 0,44 | -1,24 | -0,273 | 0,727 | 18,53 |
| Створ плотины №1 | 1200 | 12,74 | 0,22 | 0,44 |  |  |  | 9,26 |
| Створ плотины №2 | 2000 | 21,24 | 0,22 | 0,44 |  |  |  | 15,44 |

1.1.3. Внутригодовое распределение стока для года 90% обеспеченности.

Для проектирования речных гидроузлов необходимо знать среднемесячные, а для периода весеннего паводка и среднедекадные расходы воды расчетного маловодного года 90% обеспеченности. Вычисляем их по формуле:

Qi = Ki *Q90%,	(1.5)

где    Qi – среднемесячные или среднедекадные расходы воды в рассматриваемом створе, м3/с;

Кi – модульные коэффициенты, характеризующие величину среднемесячных (среднедекадных) расходов воды;

Q90% -  среднегодовой расход воды заданной обеспеченности, м3/с.

Модульные коэффициенты принимаем для Северного края , потому что река Пинега располагается именно в этой части.

Результаты вычислений сводим в таблицу 1.3.

1.2. Построение интегральной кривой стока в расчётных створах.

Объемы стока в рассматриваемом створе реки за расчетный промежуток времени (декада, месяц, год) устанавливаем по зависимостям:

ΔVдек = 3600*24*10(Qi)дек = 0,864*(Qi)дек*106, м3,	(1.6)

ΔVдек = 3600*24*30(Qi)мес = 2,6*(Qi)мес*106, м3,	(1.7)

Vгод = 3600*24*365(Q90%)год = 31,5*(Q90%)год*106, м3.	(1.8)

Проверка:

Лимитирующий створ

Vгод = 31,5(Q90%)год*106 = 31,5*18,53*106 = 583,695*106 (м3)

Vк.г. = 576,997 (млн.м3)

Процент расхождения – 1,2%

Створ плотины №1

Vгод = 31,5(Q90%)год*106 = 31,5*9,26*106 = 291,69 (м3)

Vк.г. = 288,342 (млн.м3)

Процент расхождения – 1,2%

Таблица 1.3.

Внутригодовое распределение стока для года 90% обеспеченности.

| Створы | Среднемесячные (среднедекадные) расходы воды, м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средне- годовой, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульные коэффициенты | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 4,6 | 6,1 | 4,0 | 2,8 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |  |
| Лимитирующий створ, Qлс | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 5,56 | 40,77 | 85,24 | 113,03 | 74,12 | 51,88 | 31,50 | 22,24 | 16,68 | 11,118 | 11,118 | 16,677 | 9,265 | 3,706 | 18,53 |
| Створ плотины №1, Qпл1 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,78 | 20,37 | 42,60 | 56,49 | 37,04 | 25,93 | 15,74 | 11,11 | 8,33 | 5,556 | 5,556 | 8,334 | 4,63 | 1,852 | 9,26 |
| Створ плотины №2, Qпл2 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 4,63 | 33,97 | 71,02 | 94,18 | 61,76 | 43,13 | 26,25 | 18,53 | 13,89 | 9,264 | 9,264 | 13,896 | 7,72 | 3,088 | 15,44 |

Таблица 1.4.

Объемы стока воды  лесосплавной реки

| Расчетные величины |  | Расчетные промежутки времени (месяц, декада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Лимитирующий створ | Qi м3/с | 3,706 | 3,706 | 3,706 | 3,706 | 5,559 | 40,766 | 85,238 | 113,033 | 74,12 | 51,884 | 31,501 | 22,236 | 16,677 | 11,118 | 11,118 | 16,677 | 9,265 | 3,706 |
|  | ΔV, млн.м3 | 9,636 | 9,636 | 3,636 | 3,202 | 4,803 | 35,222 | 73,646 | 97,661 | 64,04 | 44,828 | 27,217 | 19,212 | 43,3602 | 28,907 | 28,907 | 43,36 | 24,089 | 9,6356 |
|  | V, млн.м3 | 9,6356 | 19,271 | 28,91 | 32,11 | 36,91 | 72,134 | 145,78 | 243,44 | 307,49 | 352,31 | 379,53 | 398,74 | 442,1 | 471,01 | 499,91 | 543,27 | 567,36 | 576,997 |
| Створ плотины №1 | Qi м3/с | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 2,778 | 20,372 | 42,596 | 56,486 | 37,04 | 25,928 | 15,742 | 11,112 | 8,334 | 5,556 | 5,556 | 8,334 | 4,63 | 1,852 |
|  | ΔV, млн.м3 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 1,600 | 2,400 | 17,601 | 36,803 | 48,804 | 32,003 | 22,402 | 13,601 | 9,601 | 21,668 | 14,446 | 14,446 | 21,668 | 12,038 | 4,815 |
|  | V, млн.м3 | 4,815 | 9,630 | 14,45 | 16,05 | 18,45 | 36,05 | 72,85 | 121,65 | 153,66 | 176,06 | 189,66 | 199,26 | 220,93 | 235,38 | 249,821 | 271,489 | 283,527 | 288,342 |
| Створ плотины №2 | Qi м3/с | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 4,632 | 33,968 | 71,024 | 94,184 | 61,76 | 43,132 | 26,248 | 18,528 | 13,896 | 9,264 | 9,264 | 13,896 | 7,72 | 3,088 |
|  | ΔV, млн.м3 | 8,0288 | 8,0288 | 8,0288 | 2,668 | 4,002 | 29,348 | 61,365 | 81,375 | 53,361 | 37,266 | 22,678 | 16008 | 36,13 | 24,086 | 24,0864 | 36,13 | 20,072 | 8,0288 |
|  | V, млн.м3 | 8,0288 | 16,058 | 24,086 | 26,75 | 30,76 | 60,104 | 121,47 | 202,844 | 256,21 | 293,47 | 316,15 | 332,16 | 368,287 | 392,37 | 416,46 | 452,589 | 742,66 | 480,69 |

1.3. Расчет максимальных расходов воды в сворах проектируемых сооружений.

1.3.1. Цель и задачи расчета

При проектировании лесосплавных плотин вычисление максимальных расходов воды необходимо для расчета отверстий плотин и выяснения условий пропуска воды в период строительства.

Отверстия плотин IV класса капитальности, к которому относится большинство лесосплавных плотин, рассчитываются   на пропуск максимальных расходов 5% обеспеченности и проверяются на пропуск максимальных расходов 1% обеспеченности. В северном районе европейской части России, где располагается река Пинега, наибольшую величину имеют  расходы воды весеннего половодья, и поэтому в качестве расчетных берём максимальные расходы талых вод 5 и 1% обеспеченности.

1.3.2. Определение расчетных максимальных расходов талых вод (весеннего половодья)

Максимальный расход талых вод с обеспеченностью, р%

Qр = ко*hр*F*δ1*δ2/(F + 1)n ,	(1.9)

где hр – расчетный слой суммарного стока половодья обеспеченностью р%,                                                                                  мм;

F – площадь водосбора в расчетном створе, км2 ;

ко = q/ hр – коэффициент дружности весеннего половодья, м3/с*мм;

n – показатель степени, характеризующий уменьшение дружности половодья в зависимости от площади водосбора;

δ1 – коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода на реках, зарегулированных озёрами;

δ2 – то же, в залесенных и заболоченных бассейнах.

Принимаем n = 0,17 и ко  = 0,008.

Расчетный слой стока половодья заданной обеспеченности,  р%

hр = Кр* hо ,

где Кр – модульный коэффициент слоя стока половодья расчетной обеспеченности;

hо – средний многолетний слой стока половодья (мм), определяемый по карте изолиний (рис 2.4).

Модульный коэффициент слоя стока половодья заданной обеспеченности определяем по формуле:

Кр = Ф*Сvh + 1 ,

где Ф – параметр определяемый по таблице  Фостера-Рыбкина;

Cvh – коэффициент вариации слоя стока половодья, определяемый по карте изолиний (рис. 2.5).

Интерполяция Сvh – между изолиниями 0,35 и 0,30 ;

Cvh = 0,31.

Коэффициент асимметрии слоя стока половодья Сsh принимаем по формуле:

Csh = 2*Сvh = 2*0,31 = 0,62		(1.12)

При р = 1%   Ф1% = 2,76

При р = 5%   Ф5% = 1,80

Кр=1% = 2,76*0,31 + 1 = 1,856

hр=1%  = 1,856*171,3 = 317,9 (мм)

Кр=5% = 1,8*0,31 + 1 = 1,558

hр=5% = 1,558*171,3 = 266,9 (мм)

Коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды на реках, зарегулированных озерами ( при hо > 100 мм)

δ1 = 1/(1+0,2*fоз) = 1/(1+0,2*0) = 1, 	(1.13)

где  fоз – озёрность бассейна реки в процентах от водосборной площади.

Коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода половодья на реках, протекающих по залесённым и заболоченным бассейнам

δ2 = 1- 0,8*lg(0,05*fл + 0,1*fб + 1),	(1.14)

где fл – залесённость бассейна, выраженная в процентах от площади водосбора бассейна;

fб – заболоченность бассейна в процентах от площади водосбора.

δ2 = 1 – 0,8*lg(0,05*70 + 0,1*6 + 1) = 0,434

Уровни высоких вод (УВВ) весеннего половодья расчетной обеспеченности определяем для соответствующих максимальных расходов воды по кривой расходов в створе плотины.

Полученные значения сводим в таблицу 1.5.

Таблица 1.5.

Расчет максимальных расходов и уровней высоких вод

| Наименование створов | F, км2 | (F+1)n | Ко | hр, мм |  | δ1 | Δ2 | Qмакс, м3/с |  | УВВ, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5% | 1% |  |  | 5% | 1% | 5% | 1% |
| Створ плотины №1 | 1200 | 3,28 | 0,008 | 266,9 | 317,9 | 1 | 0,43 | 339 | 403,8 | 18,7 | 18,8 |
| Створ плотины №2 | 2000 | 3,60 |  |  |  |  |  | 565 | 673 | 19,0 | 19,2 |

1.3.3. Определение максимального расхода воды дождевого

паводка 20% обеспеченности.

Максимальные расходы воды дождевого паводка заданной обеспеченности приближённо можно определить по упрощенной формуле профессора Д.Л. Соколовского

Qмакс = В√F*S′ ,		(1.15)

где F – площадь водосбора в створе плотины, км2;

S′ - коэффициент, учитывающий влияние озёрности и заболоченности бассейна определяем из выражения

S′ = 1 – 0,8*lg(1 + fоз + 0,2*fб),		(1.16)

В – коэффициент, учитывающий географическое положение реки и зависящий от заданной обеспеченности определяемого расхода. При р = 20% В = 3,0.

Таблица 1.6.

Максимальные расходы и УВВ 20% обеспеченности.

| Наименование створов | F, км2 | √F , км | В | S′ | Qмакс, м3/с | УВВ20%, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створ плотины №1 | 1200 | 34,64 | 3,0 | 0,726 | 88,55 | 16,8 |
| Створ плотины №2 | 2000 | 44,72 |  |  | 114,32 | 17,3 |

1.4. Построение кривой расхода в лимитирующем створе.

В пределах отметок поперечного профиля назначаем 4 уровня на отметках Z1, Z2, Z3,Z4; за начальный уровень принимаем Zо – уровень нижней точки дна, для которой все гидравлические элементы сечения равны 0. Для каждого уровня вычисляем:

а) площадь живого сечения ω, располагающаяся от дна до данного уровня;

б) ширина русла по зеркалу воды на данном уровне, В;

в) средняя глубина hср = ω/В, эквивалентная при широком русле гидравлическому радиусу R;

г) скоростной множитель С = h1/6ср/n , где n – коэффициент шероховатости русла, n = 0,020;

д) средняя скорость потока v = C*    hср*I   , где I – уклон свободной поверхности, I = 0,0004;

е) расход воды Q = ω*v.

Все результаты расчетов сводим в таблицу 1.7.

Таблица 1.7.

Гидравлические характеристики в лимитирующем створе.

| Z, м | ω, м2 | В , м | hср, м | С, м0,5/с | v, м/с | Q, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zо = 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1 = 11,1 | 6 | 51 | 0,12 | 22,65 | 0,192 | 1,15 |
| Z2 =12,0 | 56,63 | 61,5 | 0,92 | 31,81 | 0,747 | 42,30 |
| Z3 = 13,0 | 120,78 | 68 | 1,78 | 35,52 | 1,16 | 140,10 |
| Z4 = 14,0 | 191,78 | 74 | 2,59 | 37,81 | 1,49 | 285,75 |

По данным таблицы 1.7 строим графики зависимостей v = f(z) и Q = f(z).

2. Выбор и обоснование схемы регулирования стока реки.

2.1. Определение сроков лесосплава на естественных уровнях и расчет необходимого его продления.

Расчет проводим для наиболее неблагоприятного по условиям лесосплава (лимитирующего) створа. Решение этой задачи ведем в определенной последовательности.

1. Определяем минимальную сплавную глубину для плотового лесосплава

hспл = T + Z ,	(2.1)

где T – максимальная осадка сплавляемых единиц;

Z – донный запас, принимаемый при плотовом лесосплаве 0,2…0,3.

hспл = 1,40 + 0,2 = 1,6 м

2. Определяем минимальный сплавной расход воды в лимитирующем створе Qспл, при котором обеспечивается минимальная сплавная глубина hспл.

3. Дату окончания лесосплава на естественных уровнях определяем по условию

Qлс ≥ Qспл ,

где  Qлс – среднедекадный или среднемесячный расход воды в лимитирующем створе.

Более точно определяем сроки лесосплава на естественных уровнях по гидрографу Qлс = f(T).

4. Устанавливаем сроки продления периода лесосплава за счет регулирования стока.

2.2. Выбор варианта схемы регулирования стока.

2.2.1. Проверка возможности сезонного регулирования стока.

Для продления периода плотового лесосплава используем сезонное регулирование стока.

Определим средний расход воды в лимитирующем створе за период дополнительного питания Tдоп = 10 дней

Qср.л.с. = 10QVI-1 /10 ,

где QVI-1 – среднедекадный расход воды в первой декаде июня, м3/с.

Qср.л.с.= 10*74,12/10 = 74,12 м3/с.

Средний за период расход воды дополнительного питания составляет

Qср.д.п. = Qспл. – Qср.л.с. = 96 – 74,12 = 21,88 м3/с

Для того, чтобы обеспечить дополнительное питание в течение периода Tдоп , необходим полезный объём водохранилища

W = 1,1*86400*Qср.д.п.*Tдоп. = 1,1*86400*21,88*10 = 20,79 млн.м3.

По кривой объемов W = f(z) устанавливаем отметку нормального подпорного уровня (НПУ).

НПУ = 18,8 м, Zпред. = 19,0 м, т.е НПУ < Zпред, значит данное водохранилище может быть использовано для сезонного регулирования стока.

2.3. Водохозяйственный расчёт по принятому варианту схемы регулирования стока.

Для выбранного нами сезонного регулирования стока производим уточнённый водохозяйственный расчёт.

2.3.1. Сезонное регулирование стока

При уточнённом водохозяйственном расчете решаем следующие задачи:

а) определяем полезный объем водохранилища, необходимый для дополнительного питания;

б) рассчитываем режим зарегулированного стока в период дополнительного питания и проверяем возможность наполнения водохранилища в расчетном маловодном году 90% обеспеченности;

в) устанавливаем основные параметры водохранилища.

Расчет величины полезного объема водохранилища производим в табличной форме (табл.2.1.).

Таблица 2.1.

Расчет полезного объема водохранилища.

| №№ расчетного периода | Сроки расчетного периода с...по… | Продолжительность расчетного периода ΔT, суток | Средние за расчетный период, м3/с |  |  | Объёмы водохранилища |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qспл | Qл.с. | Qд.п. | ΔWнетто, тыс.м3 | ΔWбрутто, тыс.м3 |
| 1 | 21.V – 31.V | 10 | 96 | 74,12 | 21,88 | 18904,3 | 20794,73 |

Средний расход дополнительного питания за счет сработки водохранилища вычисляем по формуле:

Qд.п. = Qспл. – Qл.с.

Объём воды, полезно срабатываемый из водохранилища за данный расчетный период находим по формуле:

ΔWнетто = 86400*Qд.п.*ΔТ

Полный объём воды, который должен быть запасен водохранилищем на данный расчетный период, вычисляем по формуле:

ΔWбрутто = 1,1*ΔWнетто.

Сумма величин ΔWбрутто  за все расчетные периоды составит объем воды, который должен быть запасен в водохранилище или полезный объем водохранилища Wо. Wо = 20,79 млн.м3.

Выясним режим расхода воды из водохранилища в период дополнительного питания. Зарегулированный расход воды, поступающей из водохранилища

Qзар.= Qпл. + Qд.п.,

где Qпл. – естественный расход в створе плотины за расчетный период.

Объём зарегулированного стока из водохранилища подсчитываем для всех расчетных периодов по формуле:

ΔVзар.= 86400*Qзар.*ΔТ.

Результаты расчетов сводим в таблицу 2.2.

Таблица 2.2.

Режим расхода воды из водохранилища.

| №№ расчетного периода | Сроки расчетного периода с… по… | Продолжительность расчетного периода ΔТ, суток | Средние за расчетный период расходы, м3/с |  |  | ΔVзар., тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qпл. | Qд.п. | Qзар. |  |
| 1 | 21.V-31.V | 10 | 37,04 | 21,88 | 58,92 | 50907 |

Сумма элементарных объёмов ΔVзар  составит полный объём зарегулированного стока Vзар за период дополнительного питания.

Проверим обеспеченность зарегулированного режима стока в створе плотины естественной приточностью в маловодном году 90% обеспеченности. Чтобы не ухудшить условия лесосплава на естественных уровнях и обеспечить требующийся режим дополнительного питания, для створа плотины должно соблюдаться неравенство

Vгод > (Vзар + Vест),

где Vгод – объем годового стока (см. табл.1.4.)

Vзар – объем зарегулированного стока за период дополнительного питания (см. табл. 2.2.)

Vест – объем стока за период сплава на естественных уровнях, т.е. с начала лесосплава до начала дополнительного питания (см. табл. 1.4.).

288,342 млн.м3 > (50,91 +32,003) млн.м3

288,342 млн.м3 > 82,913 млн.м3

То есть  неравенство соблюдается.

Определим отметку уровня мертвого объема водохранилища (УМО). Для низконапорных лесосплавных плотин принимаем

УМО =   Зар.УВ + ΔZ,

где 	Зар.УВ – отметка уровня воды в нижнем бьефе плотины при зарегулированном расходе (табл.2.2) в последнем расчетном периоде дополнительного питания, когда водохранилище срабатывается до наинизшего уровня, т.е. до УМО;

ΔZ = 0,1 – 0,3 м – перепад уровней, необходимый для пропуска через плотину зарегулированного расхода.

По величине Qзар (табл.2.2) определяем     Зар.УВ по кривой расхода в створе плотины.      Зар.УВ = 16,7 м.

УМО = 16,7+ 0,2 = 16,9 м.

Мертвый объем водохранилища Wм, соответствующий отметке УМО, находим по кривой объема водохранилища W = f(z). Wм = 2,5 млн.м3.

Найдём полный объем водохранилища как сумму мертвого и полезного объемов по формуле:

Wп = Wм + Wо,

а  отметку нормального подпорного уровня НПУ, отвечающую полному объёму водохранилища, установим по кривой объема. НПУ = 19,2м.

НПУ < Zпред,    18,9 м < 19,0 м

3. Проект лесосплавной плотины.

3.1. Исходные данные для проектирования.

| Наименование величин | Расчетное значение |
| --- | --- |
| 1. Qмакс1%, м3/с | створ плотины №1 - 403,8 створ плотины №2 - 673,0 |
| 2. Qмакс5%, м3/с | створ плотины №1 – 339,0 створ плотины №2 – 565,0 |
| 3. Qмакс20%, м3/с | створ плотины №1 – 88,55 створ плотины №2 – 114,32 |
| 4. Qзар, м3/с | 58,92 |
| 5. УВВ1% , м УВВ5% , м | 18,8 18,7 |
| 6. НПУ, м УМО, м | 18,9 16,9 |
| 7. Грунт в основании и берегах створа плотины | Глина плотная |
| 8. Сроки строительства плотины | 1.VIII – 31.III |

3.2.Выбор створа плотины и компоновка узла сооружений.

При выборе створа лесосплавной плотины и компоновке  гидроузла сооружения руководствуемся следующими  принципами:

1) выбрать в пределах заданного участка лесосплавной реки наиболее выгодного створа для строительства плотины;

2) рационально разместить в выбранном створе основные сооружения, входящие в гидроузел: водопропускное отверстие плотины, земляную дамбу, лесопропускное сооружение и т.д.

Плотину размещаем на участке наибольшего сближения берегов долины с тем, чтобы иметь наименьшую длину земляных дамб, сопрягающих плотину с берегами.

Водопропускную часть плотины (водосброс) располагаем перпендикулярно динамической оси потока и в наиболее пониженной части русла, чтобы обеспечить наилучшие условия для пропуска высоких и низких вод.

Строительство плотины осуществляем в две очереди. Сдвигаем водоспуск к одному берегу, чтобы построить его за перемычками первой очереди строительства речного гидроузла. Для выбранного створа плотины №1, на основании плана в горизонталях, строим поперечный профиль. (см. рис.)

3.3. Гидравлический расчёт ширины отверстия плотины.

Водосливное отверстие плотины IV класса капитальности рассчитываем на пропуск максимального расхода 5% обеспеченности и проверяем на пропуск максимального расхода 1% обеспеченности. Кроме того, по эксплутационным условиям отверстия плотины рассчитываем на пропуск зарегулированного расхода при минимальном напоре ан пороге сооружения, т.е. при отметке уровня мертвого объёма.

Расчет ширины отверстия полтины проводим в определённой последовательности:

1) Устанавливаем отметку порога плотины. Так как через створ плотины лесосплав не проводим, то отметку порога плотины назначаем на 0,2…0,5 м выше  среднего уровня дня реки (УДР).

Пор = УДР + (0,2…0,5 м) = 14,7 + 0,5 =15,2 м

УДР = 14,7 м

Вычислив окончательную отметку порога, находим напор на пороге плотины по формуле:

Н =     НПУ -    Пор  = 18,9 -15,2 = 3,7 м

2) Определяем сжатую ширину водосливного отверстия из условия пропуска максимального расхода 5% обеспеченности, для этого:

а) составляем расчетную схему, на которой указать отметки порога, уровня воды нижнего бьефа (УВВ 5% обеспеченности) и уровня воды верхнего бьефа. Так как УВВ 5% обеспеченности ниже НПУ, то за расчетную отметку верхнего бьефа при пропуске паводка принимаем НПУ.

б) установим, будет в данных условиях водослив затопленный или незатопленный. Водослив с широким порогом считается незатопленным, если

hп < 0,8 H0,

Глубина на пороге hп =     УВВ5% -    Пор   , hп = 18,7– 15,2 = 3,5 м

Напор на водосливе H0 ≈ H =     НПУ -    Пор = 18,9 – 15,2 = 3,7 м,

т.е.     3,5м  <  0,8*3,7м

3,5м > 2,96 м

Условие не соблюдается, значит, водослив будет затопленным.

НПУ=18,9м

УВВ 5% = 18,7м

Н = 3,7 м

hп = 3,5 м

Пор = 15,2 м

в) для водослива с широким порогом определим сжатую ширину отверстия плотины bсж. Для затопленного водослива bсж определим по формуле:

bсж = Qмакс5% / (σз*m*√ 2*g  *H03/2),

где  Qмакс5% - максимальный расход воды 5% обеспеченности, м (см. табл.1.5.);

m – коэффициент расхода, принимаемый для низконапорных деревянных плотин в пределах 0,36…0,38;

H0 – полный напор на водосливе, который принимаем равным статическому напору Н и пренебрегаем скоростью подхода, м;

σз  - коэффициент затопления, принимаемый в зависимости от степени затопления (см. табл.4.1. [1] ), σз = 0,65

bсж = 339 /(0,65*0,37*√2*9,81  * 3,73/2) = 44,71 м

3) определим сжатую ширину отверстия bсж из условия пропуска зарегулированного расхода при наинизшем уровне верхнего бьефа, т.е при отметке УМО. Так как у нас сезонное регулирование стока, то в качестве расчетного расхода берем зарегулированный расход Qзар для расчетного периода. Отметку уровня нижнего бьефа, соответствующую данному расходу, находим по кривой расхода.

Глубина на пороге  hп  =     ЗарУВ -    Пор = 16,7 – 15,2 = 1,5 м.

Напор на водосливе Н0 ≈ Н =    УМО -    Пор = 16,9 - 15,2 = 1,7 м

При незатопленном водосливе соблюдается условие                                                                         hп < 0,8 H0,

1,5 м <  0,8*1,7 м

1,5 м  > 1,36 м

Условие не соблюдается, значит, водослив будет затопленным.

УМО = 16,9 м

ЗарУВ = 16,7 м

Н = 1,7 м	hп = 1,5 м

Пор = 15,2 м

Для затопленного водослива bсж определим по формуле:

bсж  = Qзар/ (σз*m*√ 2*g  *H03/2) = 58,92/(0,90*0,37*√ 2*9,81 *1,73/2)=18,02м

4) Выбираем расчётную сжатую ширину отверстия bсж – наибольшую из двух, полученных расчетом в пп. 2 и 3. Следовательно, за расчётную сжатую ширину отверстия принимаем bсж = 44,71м.

5) Определим полную ширину водосливного отверстия bо с учётом сжатия струи устоями и постоянными опорами.

bo= bсж /ε ,

где ε = 0,85…0,95- коэффициент бокового сжатия.