1. Гидрологическая и транспортная

характеристика проектируемого объекта.

  - Гидрологическое описание сплавной реки

Гидрологическое описание сплавной реки составляем на основании исходных данных задания.

По данным задания составляем в выбранном масштабе схему реки, на которой наносим границы сплавных участков, места впадения притоков, расположение складов и отметки водомерного поста        (рис. 1.1).

По данным п.1.3. исходных данных к заданию на курсовую работу строим график нарастания площади водосбора реки в створе опорного водомерного поста и в расчетных створах (см. рис. 1.2).

График связей уровней опорного водомерного поста Ноп и водомерного поста на плотбище (см. рис.1.3) строим по данным задания п.3.12.

  - Гидрологическая характеристика расчетных створов реки и установления продолжительности сплавных периодов

Основным методом гидрологических расчетов для определения характеристик речного стока,  которые необходимо знать для проведения лесосплавных работ, является использование и обобщение материалов гидрометрических наблюдений на данной реке за длительный период времени.

Так как нам задан недостаточный срок наблюдения за гидрологическим режимом, то используем теоретический способ построения  кривых обеспеченности.

Определим гидрологические параметры для опорного водомерного поста, а затем на основании полученных значений определяем гидрологические характеристики реки в расчетных лимитирующих створах и в створе передерживающей запани. Результаты вычислений гидрологических характеристик по опорному водомерному посту сводим в табл.1.1.

### Таблица 1.1

#### Гидрологические характеристики опорного водомерного поста

| № п. | #### Наименование характеристики | #### Значения характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь водосбора Fоп, км | 2300 |  |  |
| 2. | Средний годовой расход Qгод.ср.,м/с | 21,78 |  |  |
| 3. | Средний максимальный расход Qмак., м/с | 250,19 |  |  |
| 4. | Расчетные проценты обеспеченности гидрологических характеристик | 50 | 90 | 10 |
| 5. | Среднегодовой расход воды Qср.р.%,м/с | 20, | 13,8 | 28,670 |
| 6. | Максимальный расход воды Qмак.р%, м/с | 227,500 | 133,072 | 356,670 |

При определении максимальных расчетных скоростей  5- и 2-

процентной обеспеченности используем следующие зависимости:

Vcр.ж.c  5%  = Vcр.ж.c 10% * K2%

Vср.ж. 2 %  = V10% * K2% ,

где К5% - коэффициент перехода от максимальной скорости 10 –процентной обеспеченности к максимальной скорости  5 – процентной обеспеченности.

Принимаем следующие значения коэффициентов:

К5%  =  1,2  и     К2%  =1,4

Площадь водосбора реки определяем по графику (см. рис.1.3).

Среднее значения годового Qгод.ср  и  максимального Qmax  расходов воды определяем по формуле:

Qгод

Qгод.ср  =                          (1.1)

n

Значения коэффициентов вариации Сv  вычисляем по зависимости:

( Кi – 1 )2

Cv  =       _________            (1.2),  где

n -  1

модульные коэффициенты для каждого года устанавливаем по формуле:                                    Qгод                                               Qmax

Кгод  =  ___________   ;   Кmax  =  _______    ( 1.3).

Qгод.ср                                         Qmax.ср

Расчеты ведем по табл.  1.2.

К расчету коэффициентов вариации расходов воды в створе водомерного поста

Таблица 1.2.

| #### Год | #### Для среднегодовых расходов |  |  |  | #### Для максимальных расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qср | #### К | #### К-1 | (К-1)2 | Qmax | #### К | #### К-1 | (К-1)2 |
| 1982 | 28,0 | 1.286 | 0.293 | 0.085849 | 350 | 1,402 | 0,402 | 0,161604 |
| 1983 | 21,9 | 0.992 | -0.008 | 0.000064 | 246 | 0,987 | -0,013 | 0,000169 |
| 1984 | 21,0 | 0.958 | -0.042 | 0.001764 | 234 | 0,898 | -0,102 | 0,010404 |
| 1985 | 22,9 | 1.035 | 0.035 | 0.001225 | 260 | 1,045 | 0,045 | 0,002025 |
| 1986 | 20,3 | 0.930 | 0.070 | 0.0049 | 220 | 0,882 | 0,118 | 0,013924 |
| 1987 | 30,5 | 1.390 | 0.390 | 0.1521 | 387 | 1,541 | 0,541 | 0,292681 |
| 1988 | 24,0 | 1.097 | 0.097 | 0.009409 | 278 | 1,113 | 0,113 | 0,012769 |
| 1989 | 34,8 | 1.581 | 0.581 | 0.337561 | 440 | 1,763 | 0,763 | 0,582169 |
| 1990 | 16,7 | 0.767 | -0.233 | 0.054289 | 174 | 0,697 | -0,303 | 0,091809 |
| 1991 | 18,0 | 0.824 | -0.176 | 0.030976 | 190 | 0,760 | -0,294 | 0,086436 |
| 1992 | 11,9 | 0.556 | -0.444 | 0.197136 | 108 | 0,432 | -0,568 | 0,322624 |
| 1993 | 15,4 | 0.707 | -0.293 | 0.087616 | 155 | 0,621 | -0,379 | 0,143641 |
| 1994 | 13,9 | 0.632 | -0.638 | 0.135424 | 134 | 0,537 | -0,463 | 0,214369 |
| 1995 | 24,1 | 1.150 | 0.107 | 0.0225 | 300 | 1,201 | 0,201 | 0,040401 |
| 1996 | 26,0 | 1.217 | 0.194 | 0.047089 | 326 | 1,306 | 0,306 | 0,093636 |
| 1997 | 19,1 | 0.877 | -0.123 | 0.016384 | 203 | 0,814 | 0,186 | 0,034596 |
|  | 348,5 | - | - | 1,189656 | 4003 | - | - | 2,0590516 |

Qгод                          348,5

Qгод.ср  =                             =                        =    21,78 м /c,

n                            16

n -  число лет, n = 16.

Qmax                  4003

Qmax.ср   =                           =                     =    250,19 м /c,

n                       16

Коэффициенты   вариации :

(Кi  -  1)2              1,189656

Cv.cp.   =                               =                              =   0,281621

n – 1                        16 - 1

( К – 1 )2             2,059052

Cv.max.   =                                =                          =   0.3705.

n – 1                     16 – 1

Среднегодовой  расход воды заданной обеспеченности определяем по формуле:

Qгод.р%   =  Кр%*Qгод.ср.                            ( 1.4 ),

где Кр% - модульный коэффициент для заданного процента обеспеченности:

Кр%   =  Ф р% * Сv  +  1                     ( 1.5 )

Значение Ф р%  определяем по таблице прил.  4  [1]  для  соответствующих значений Сs  и  р%,  где  Сs  -   модульный коэффициент асимметрии:

Cs  =  2*Cv                                                         ( 1.6 )

Cs.ср.  = 2Cv.cp.  =  2 * 0,281621 =  0.563

Cs.max.  = 2Cv.max.  =  2 * 0.3705 =  0.741

Qcp.10% =  К10% * Qгод.ср. = ( Ф10% * Сv + 1 )* Qгод.ср. =

= (1, 33 * 0,282 + 1) * 21,78 = 29,949 м3/ с.

Qср.50% = (Ф50% * Сv + 1) * Qгод.ср.  = (- 0,1 * 0,282 + 1) *21,78  = 21,166 м3/с.

Qср.90% = (Ф90% * Сv  + 1) * Qгод.ср. = (- 1,2 * 0,282 + 1) *21,78  = 14,409 м3/с.

Qmax.10% = (Ф10% * Сv + 1) * Qmax.ср. = (1,33 *  0,37 + 1) * 250,19 = 373,308 м3/с.  Qmax.50% = (Ф50% * Сv + 1) * Qmax.ср. = (- 0,12 * 0,37 + 1) *250,19 = 239,082 м3/с.

Qmax.90% = (Ф90% * Сv + 1) * Qmax.ср. =(- 1,18 * 0,37 + 1) * 250,19 = 140,957 м3/с.

По полученным значениям гидрологических характеристик опорного водомерного поста определяем гидрологические характеристики реки в расчетных лимитирующих створах и в створе передерживающей запани.

Среднегодовые расходы воды 50 – и  90 – процентной обеспеченности в расчётных створах определяем по формуле:

Qр.с   = Qоп * Fр.с./ Fоп                 (1.7),

где  Qоп -  среднегодовой  расход расчётной обеспеченности в опорном створе (см. табл.1.1),

Fр.с. и  Fоп  - площади водосбора реки в расчётном и опорном створах, устанавливаем по графику (см. рис.1.2).

Fоп = 2300 км2

Лимитирующий створ №1:

Fр.с. = 1950 км2

Qр.с.50%  =  21,166 * 1950 / 2300 =  17,945 м3/c

Qр.с.90% = 14,409 *1950 /2300 = 12,216 м3/с

Лимитирующий створ №2 :

Fр.с. = 1130 км2.

Qр.с.50%  = 21,166  * 1130 /2300  = 10,389 м3/с

Qр.с.90%  = 14,409 * 1130 / 2300 = 7,079 м3/с

Створ запани :

Fр.с.  = 1640 км2

Qр.с.50% = 21,166 * 1130/ 2300 = 15,092 м3/с

Qр.с.90%  =  14,409 * 1130 / 2300 =  10.274 м3/с

Вычисляем среднедекадные расходы воды 50 -  и  90 -  процентной обеспеченности:

Qдек.ср. = Qр.с. * Кдек.           (1.8),

где Кдек. – модульный коэффициент принимаемый по таблице П.2.5. [ 1 ].

Лимитирующий створ №1:

Qдек.ср.90% =12,216 * 2,5 = 30,54 м3/с               - апрель III

Qдек.ср.90% = 12,216 * 4,0 = 48,864 м3/с               - май I

Qдек.ср.90% = 12,216 * 7,5 = 91,62 м3/с               - май II

Qдек.ср.90% = 12,216 * 4,0 =48,864  м3/с                 - май III

Qдек.ср.90% = 12,216 * 2,5 = 30,54 м3/с                 - июнь I

Qдек.ср.90% = 12,216 * 1,2 = 14,6592 м3/с               - июнь II

Qдек.ср.90% = 12,216 * 0,8 = 9,7728 м3/с                   - июнь III

Лимитирующий створ №2:

Qдек.ср.90% = 7,079 * 2,5 = 17,6975 м3/с                 - апрель III

Qдек.ср.90% = 7,079 * 4,0 = 28,316 м3/с                 - май I

Qдек.ср.90% = 7,079 * 7,5 = 53,0925 м3/с                 - май II

Qдек.ср.90% = 7,079 * 4,0 = 28,316 м3/с                 - май III

Qдек.ср.90% = 7,079 * 2,5 = 17,6975 м3/с                 - июнь I

Qдек.ср.90%  = 7,079 * 1,2 =  8,4948 м3/с              - июнь II

Qдек.ср.90%  = 7,079  * 0,8 = 5,6632 м3/с               - июнь III

Створ запани:

- при 50 – процентной обеспеченности:

Qдек.ср.50% = 15,092 * 2,5 = 37,73 м3/с             - апрель III

Qдек.ср.50% = 15,092 * 4,0 = 60,368 м3/с             - май I

Qдек.ср.50% = 15,092 * 7,5 = 113,19 м3/с           - май II

Qдек.ср.50% = 15,092 * 4,0  = 60,368 м3/с            - май III

Qдек.ср.50% = 15,092 * 2,5 = 37,73 м3/с             - июнь I

Qдек.ср.50% = 15,092  * 1,2 = 18,1104 м3/с             - июнь II

Qдек.ср.50% = 15,092 * 0,8 = 12,0736 м3/с             - июнь III

- при 10 – процентной обеспеченности:

максимальный расход воды 10 – процентной обеспеченности для створа запани определяем по формуле:

Qmax.зап. = Qmax.оп. * [Fс.з./Fоп.]0,83            (1.9),

где Fс.з.  –  площадь водосбора реки в створе запани,

Fс.з. = 1640 км2,

Qmax.оп. – максимальный расход воды в створе опорного водомерного поста (см. П.6,табл. 1.1), Qmax.оп. = 373,308 м3/с.

Qmax.зап. = 373,308 * [1640 / 2300]0,83 = 281,938 м3/с.

Qдек.ср.10% = 281,938 * 2,5 = 704,845 м3/с               - апрель III

Qдек.ср.10% = 281,938 * 4,0 = 1127,752 м3/с             - май I

Qдек.ср.10% = 281,938 * 7,5 = 2114,535 м3/с             - май II

Qдек.ср.10% = 281,938 * 4,0 = 1127,752 м3/с             - май III

Qдек.ср.10% = 281,938 * 2,5 = 704,845 м3/с               - июнь I

Qдек.ср.10% = 281,938 * 1,2 = 338,3256 м3/с               - июнь II

Qдек.ср.10% = 281,938 * 0,8 = 225,5504 м3/с               - июнь III

Опорный водомерный пост:   Qр.с. = 14,409 м3/с

Qдек.ср.90%  = 14,409 * 2,5 = 36,0225 м3/с               - апрель III

Qдек.ср.90%  = 14,409 * 4,0 = 57,636 м3/с                   - май I

Qдек.ср.90%  = 14,409 * 7,5 = 108,0675 м3/с                   - май II

Qдек.ср.90%  = 14,409 * 4,0 = 57,0675 м3/с                   - май III

Qдек.ср.90%  = 14,409 * 2,5 = 36,0225 м3/с                   - июнь I

Qдек.ср.90%  = 14,409 * 1,2 = 17,2908 м3/с                   - июнь II

Qдек.ср.90%  = 14,409 * 0,8 = 11,5272 м3/с                   - июнь III

Все результаты гидрологических расчётов в расчётных

створах записываем в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Значения гидрологических характеристик расчётных лимитирующих

створов и створа запани.

| № п/п | Характеристики | ##### Значения характеристик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Опорный водомерный пост 90 % обеспеченности | Для лимитирующих створов 90% обеспеченности |  | Для створа запани при проценте обеспеченности |  |
|  |  |  | №1 | №2 | 10 | 50 |
| 1 | Площадь водосбора реки, км2 | 2300 | 1950 | 1130 | 1640 | 1640 |
| 2 | Среднегодовой расход воды расчётной обеспеченности, м3/с | 14,409 | 12,216 | 7,079 | 373,308 | 15,092 |
| 3 | Среднедекад - ные расходы воды, м3/с апрель 3 декада май 1 декада май 2 декада май 3 декада июнь 1 декада июнь 2 декада июнь 3 декада | 36,0225 57,636 108,0675 57,636 36,0225 17,2908 11,5272 | 30,540 48,864 91,620 48,864 30,540 14,66 9,7728 | 17,6975 28,316 53,0925 28,316 17,6975 8,4948 5,6632 | 704,875 1127,752 2114,535 1127,752 704,875 338,32 225,5504 | 37,73 60,368 113,19 60,368 37,73 18,1104 12,0736 |

По данным таблицы 1.3 для расчётных створов строим гидрограф -

кривую зависимости Q = f ( Т ) (см. рис. 1.4 )

Для расчётных створов строим кривые зависимости средней глубины русла реки, средней скорости течения, расхода воды и ширины русла от отметки уровня воды. Для этого по данным табл.П.2.8. для каждого расчётного створа строим поперечный профиль реки ( см. рис. 1.5 ).

Используя поперечный профиль реки определяем для каждого из них среднюю отметку для меженного русла Zср.дн. по формуле:

Zср.дн. = Zдн. / n                             (1.10 ),

где  Zдн. – сумма отметок дна меженного русла в промерных точках,

n – число принятых промерных точек.

Створ №1:

Zдн = 25,5+ 25,4+25,4+25,5+25,6+25,7 = 153,1  м                   n = 6

Zср.дн. = 153,1 / 4 = 25,52 м.

Створ №2:

Zдн. = 50,7+50,3+50,6 = 151,6 м                               n = 3

Zср.дн. = 151,6 / 3 = 50,53 м

Створ запани:

Zдн = 35,6+35,2+35,3+35,7 = 141,8 м                      n = 4

Zср.дн. = 141,8 / 4 = 35,45 м

Задаемся 4 – мя расчётными отметками уровня воды. При этом первую отметку принимаем на 0,5 м выше среднего дна меженного русла. Последующие расчётные уровни назначаем через каждые 0,5 м на лимитирующих створах и через 1,0 м в створе запани. Для каждого расчётного уровня по поперечному профилю устанавливаем ширину реки - В по урезу воды и отметки дна – Z.

Створ№1:

отметка:  1:  Z1 = Zср.дн.+ 0,5 = 25,5+0,5 = 26,0 м;       В1 = 28,5 м

2:  Z2 = Z1 + 0,5 = 26,0 +0,5 = 26,5 м;            B2 = 33,5 м

3:  Z3 = Z2 + 0,5 = 26,5+0,5 = 27,0 м;             В3 = 36,0 м

4:  Z4 = Z3 + 0,5 = 27,0+0,5 = 27,5 м;             B4  = 37,0 м

5:  Z5 = Z4 + 0,5 = 27,5+0,5 = 28,0 м;             B4  = 38,5 м

6:  Z6 = Z5 + 0,5 = 28,0+0,5 = 28,5 м;             B4  = 40,0 м

Створ№2:

отметка:  1:  Z1 = Zср.дн + 0,5 = 50,53+0,5 = 51,03 м;        B1 = 16,5 м

2:  Z2 = Z1 + 0,5 = 51,03 +0,5 = 51,53 м;             B2 = 19,5 м

3:  Z3 =Z2 + 0,5 = 51,53+0,5 = 52,03 м;               B3 =21,0 м

Створ запани:

отметка:  1:  Z1 = Zср.дн + 0,5 = 35,45+0,5 = 35, м;            B1 = 17,5 м

2:  Z2 = Z1 + 1,0 = 35,95+1,0 = 36,95 м;              B2 = 25,5 м

3:  Z3 = Z2 + 1,0 = 36,95+1,0 = 37,95 м;              B3 = 27,0м

4:  Z4 = Z3 + 0,5 = 37,95+1,0 = 38,95 м;              B4 = 30,0м

Определяем площадь живого сечения реки для расчётных уровней:

для первой отметки уровня воды:

W1 = B1* (Z1 – Zср.дн )               (1.11),

для второй отметки уровня воды:

W2 = W1 + 0,5*(B1 + B2)*(Z2 – Z1)              (1.12),

для последующих:

Wn = Wn-1 +0,5*(Bn-1 + Bn)*(Zn –Zn-1)          (1.13),

Створ№1:

W1 = B1*(Z1-Zср.дн) = 28,5*(26-25,5) = 14,25 м2,

W2 = W1+ 0,5*(B1+B2)*(Z2-Z1) = 14,25+0,5*(28,5+33,5)*(26,5-26) = 29,75 м2,

W3 = W2 + 0,5*(B2+B3)*(Z3-Z2) = 29,75+0,5*(33,5+36)*(27-26,5) = 47,13 м2,

W4 = W3 + 0,5*(B3+B4)*(Z4-Z3) = 47,13+0,5*(36+37)*(27,5-27) = 65,38 м2,

W5 = W4 + 0,5*(B4+B5)*(Z5-Z4) = 65,38+0,5*(37+38,5)*(28-27,5) = 84,26 м2,

W6 = W5 + 0,5*(B5+B6)*(Z6-Z5) = 84,26+0,5*(38,5+40)*(28,5-28) = 103,89 м2,

Створ№2:

W1 = B1*(Z1-Zср.дн) = 16,5*(51,03-50,53) =8,25 м2,

W2 = W1+0,5(B1+B2)*(Z2-Z1) = 8,25+0,5(16,5+19,5)*(51,53-51,03) = 17,25м2,

W3 = W2 + 0,5(B2+B3)*(Z3-Z2) =17,25+0,5(19,5+21)*(52,03-51,53) = 27,38 м2,

Створ запани:

W1 = B1*(Z1-Zср.дн) = 17,5*(35,95-35,45) = 8,75 м2,

W2 = W1 + 0,5(B1+B2)*(Z2-Z1) = 8,75+0,5(17,5+25,5)*(36,95-35,95) = 30,25 м2,

W3 = W2 + 0,5(B2+B3)*(Z3-Z2) = 30,25+0,5(25,51+27)*(37,95-36,95) = 56,5 м2,

W4 = W3 + 0,5(B3+B4)*(Z4-Z3) = 56,5+0,5*(27+30)*(38,95-37,95) = 85,0 м2,

Средние глубины реки вычисляем по зависимости:

hср = W/B                 (1.14)

Коэффициент Шези определяем по выражению:

С = 1/ n * hср0,25         (1.15)

Средние скорости потока рассчитываем по формуле:

U=C*R∗i = C*  hср* i       (1.16)

Расход воды вычисляем по зависимости:   Q = U*W

Значения уклонов свободной поверхности i и коэффициентов шероховатости русла принимаем по данным табл.П.2.10 и табл.П.2.11[1].

Створ№1:               n = 0,025;           i = 0,00014;

Створ№2:               n = 0,030;           i = 0,00030;

Створ запани:        n = 0,028;           i = 0,00025;

Расчёты ведём в табличной форме (табл.1.14).

По результатам расчётов строим кривые зависимости: Q = f(Z) и

U = f(Z).Для створа запани наносим на график кривую hср = f(Z) .Все

кривые располагаем рядом с поперечными профилями реки (рис.1.15).

Расчет по створам зависимости средней глубины русла реки, средней скорости течения, расхода воды и ширины русла от отметки уровня воды.

Таблица 1.4.

| №№ | Отметки | Ширина | Площадь | Средняя | Коэф - | Средняя | Расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчет ных | расчет ных | русла реки | живого сечения | глубина створа | фициент | скорость | воды, м 3 /с |
| уровней | уровней, м (Z) | по урезу воды, м | русла реки, | реки , м | Шези, м2/с | потока, м /с |  |
|  |  | (В) | м2 (W) | (hср.) | (С) | (U) | (Q) |

Лимитирующий створ №1

Средняя отметка дна меженного русла - 25,52 м

| 1 | 26,0 | 28,5 |  | 14,25 |  | 0,5 | 33,144 | 0,287 | 4,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 26,5 | 33,5 |  | 29,75 |  | 0,8235 | 38,282 | 0,417 | 12,811 |  |
| 3 | 27,0 | 36,0 |  | 47,13 |  | 1,3092 | 42,853 | 0,557 | 27,29 |  |
| 4 | 27,5 | 37,0 |  | 65,38 |  | 1,767 | 46,265 | 0,726 | 47,4 |  |
| 5 | 28,0 |  | 38,5 |  | 84,26 | 2,1886 | 48,652 | 0,8516 |  | 55,68 |
| 6 | 28,5 |  | 40,0 |  | 103,89 | 2,5973 | 50,780 | 0,9682 |  | 100,59 |
| Лимитирующий створ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Средняя отметка дна меженного русла - 50,53

| 1 | 51,03 |  | 16,5 |  | 8,25 |  | 0,5 |  | 28,030 |  | 0,343 |  | 2,83 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 51,53 |  | 19,5 |  | 17,25 |  | 0,8846 |  | 32,327 |  | 0,526 |  | 9,074 |  |
| 3 | 52,03 |  | 21,0 |  | 27,38 |  | 1,3038 |  | 35,619 |  | 0,704 |  | 19,276 |  |
| Створ запани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя отметка дна меженного русла - 35,53 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 35,95 |  | 17,5 |  | 8,75 |  | 0,5 |  | 30,032 |  | 0,336 | 2,94 |  |
| 2 |  | 36,95 |  | 25,5 |  | 30,25 |  | 1,1863 |  | 37,273 |  | 0,642 | 19,421 |  |
| 3 |  | 37,95 |  | 27,0 |  | 56,5 |  | 2,0926 |  | 42,955 |  | 0,928 | 55,483 |  |
| 4 |  | 38,95 |  | 30,0 |  | 85,0 |  | 2,833 |  | 46,336 |  | 1,233 | 104,805 |  |

Устанавливаем продолжительность плотового и молевого лесосплавов. Определяем минимальные сплавные глубины. Для молевого сплава минимальную сплавную глубину вычисляем по формуле:

hспл.мол, = dmах * γд + ΔZ         (1.17),

где dmах - максимальный диаметр сплавных бревен (П.1.10., П.2.1. [1]);

dmах = 0,60 м, γд- относительная плотность древесины; γд = 0,8.

ΔZ - донный запас; ΔZ = 0,1 : 0.15 м.

h спл мол. = 0,55 * 0,8 + 0,1 = 0,54 м.

hспл.пл. = Т + ΔZ               (1.18),

где   Т - осадка пучка, Т = h min - ΔZ = 1,6 – 0,15 = 1,45 м, ΔZ = 0,15 м,

h min - смотрим в табл П.2.2. [1]

h спл. пл. = 1,45 + 0,15 = 1,6 м.

Для определения отметки минимальных сплавных уровней воды. обеспечивающих проведение сплава, на поперечных профилях реки в расчетных створах над средним уровнем дна откладываем сплавную глубину и через нее проводим горизонтальную линию. После этого на гидрографах соответствующих лимитирующих створов через значение отметки минимальных сплавных уровней проводим параллельную оси общую линию. Точка пересечения этой линии с гидрографом указывает на возможную дату окончания данного вида лесосплава. Возможную продолжительность плотового лесосплава по реке (см - П.1- 4 табл. П.2-1 [1]) до точки пересечения линии минимальных сплавных горизонтов с гидрографом. Продолжительность периода молевого лесосплава на первом участке отсчитываем от даты окончания плотового лесосплава. Гидравлические характеристики потока для расчетных створов и периодов лесосплава сводим в табл. 1.5.

Гидравлические характеристики расчетных лимитирующих створов и периодов лесосплава

Таблица 1.5

|  |  | Значения характеристик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование характеристики | Створ №1 |  | Створ №2 |
|  |  | плотовой | молевой | молевой |
|  |  | сплав | сплав | сплав |
| 1 | Минимальная сплавная глубина, м | 1,6 | 0,54 | 0,54 |
| 2 | Минимальный сплавной уровень, м | 27,5 | 26,0 | 37,6 |
| 3 | Дата начала сплава | 25.05 | 03.06 | 25.05 |
| 4 | Дата окончания сплава | 03.06 | 18.06 | 01.06 |
| 5 | Продолжительность сплавного периода (вдняднях) |  |  |  |
|  | (в днях ) | 10 | 16 | 8 |
| 6 | Ширина реки, м : |  |  |  |
|  | в начале периода | 37,0 | 37,0 | 19,5 |
|  | в конце периода | 37,0 | 28,0 | 16,5 |
|  | средняя для периода | 37,0 | 32,5 | 18,0 |
| 7 | Средняя по живому сечению скорость |  |  |  |
|  | течения, м/с: |  |  |  |
|  | в начале периода | 0,74 | 0,74 | 0,5 |
|  | в конце периода | 0,74 | 0,32 | 0,32 |
|  | средняя для период а | 0,74 | 0,53 | 0,41 |

1.3. Транспортная характеристика сплавной реки

С учетом намеченных мелиоративных работ и полученных данных в подразд. 12. составляем общую характеристику реки по участкам и периодам сплава, сводя все сведения в табл. 1.6.

# Общая характеристика реки по участкам и периодам сплава

Таблица 1.6

| № п/п | Параметры, характеризующие участки реки | Значения параметров по участкам и периодам сплава |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый участок |  | 2-ой участок |
|  |  | плотовой сплав | молевой сплав | молевой сплав |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продолжительность сплава в днях | 10 | 16 | 8 |
| 2 | Средняя поверхностная скорость течения, м/ с | 0,74 | 0,53 | 0,41 |
| 3 | Ширина реки, м | 37,0 | 32,5 | 18,0 |
| 4 | Тип, категория, группа и степень трудоемкости реки | II | II | III |

Согласно классификации по периодам, река относится к Ш категории, это реки, по которым возможен сплав весной в плотах и сплоточных единицах, в межень - в сплоточных единицах и молью. [1]

Сведения о загрузке реки согласно данным задания подразделы  1.8. и 1.9. (см. табл. П 2 .1) записываем в табл. 1.7.

###### Загрузка реки

Таблица 1.7.

|  | Данные о притоке |  |  |  | Данные о складе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ притоков и складов | Место впадения притока, км от устъя | Продолжительность выпуска, л/м в днях | Объем сплава, тыс.м3 | Суточный объем сплава, тыс м3 | Месторасположение склада, км от устья реки | Ёмкость склада, тыс. м3 |
| 1 | 100 | 5 | 40,0 | 8,0 | 55,0 | 280,0 |
| 2 |  |  |  |  | 175,0 | 100,0 |
| Итого |  |  | 40,0 |  |  | 380,0 |

Сплавопропускную способность створов реки при молевом сплаве рассчитываем по «Техническим указаниям на проектирование лесосплавных предприятий». Однако, в данной курсовой работе в целях сокращения объема производимых расчетов допускается не разбивать сплавной период на более короткие интервалы, а определять сплавопропускную способность створов реки по средним за расчетный период значениям скоростей течения и ширины реки.

Суточную сплавопропускную способность створов реки определяем по фомуле:

Nсут.=3600*Кс*Uпов*β*Вс*q *t ,     м3/сут    ( 1.18 ),

где Uпов - средняя поверхностная скорость течения, Uпов = 1,25*U ,

где U - средняя по живому сечению скорость потока (табл. 1.5.П.7).

U1пов = 1,25* U1 = 1,25*0,53 = 0,66 м/с

U2пов = 1,25* U2 = 1,25*0,41 = 0,51 м/с,

Кс - коэффициент перехода от средней поверхностной скорости течения к технической скорости движения лесоматериалов через створ лесосплавного хода,

β - коэффициент заполнения лесосплавного хода.

Величина Кс и β учитывается совместно, в виде их произведения

(Кс *β). При  Uпов   1,5 м/с (Кс *β) = 0,175.

Вс— сжатая ширина лесосплавного хода, Вс = ε*В,  В1с = 16,25 м, В2с = 10,8  м,

где В - ширина реки в рассматриваемом створе,

ε- коэффициент использования для лесосплава ширины реки в сжатом сечении сплавного хода (см табл. 1.8.[1]), ε1= 0,5; ε2= 0,6;

q - объем лесоматериалов, плотно размещающихся на 1 м2 водной  акватории:

q = π*dcр/4,      dcp = 24см,   q = 0,1884,       t = 8ч

N1cyт = 3600*0,175*0,66*16,25*0,1884*8 = 10183,773 м/сут, N2сyт = 3600*0,175*0,51*10,8*0,1884*8 = 5230,044 м/сут.

Определяем сезонную лесопропускную способность расчетного створа реки

по формуле:

Nceз = Ncyт*T        (1.19),

где Т - расчетная продолжительность сплавного периода с учетом необходимого времени на движение хвоста сплава по участку:

Т=Тмол-l / Uх        (1.20),

где Тмол - продолжительность сплавного периода, суток (по  табл. 1.6.),

l - расстояние от расчетного створа до нижней границы участка                         (см. задание) ,    l1= 25,      l2= 30,

Ux - скорость движения хвоста сплава, км/сут.

Скорость движения головы и хвоста сплава вычисляем по формуле:

Uг,x = 3,6*K*Uпов*t, км/сут      (1.21),

где    К - коэффициент, учитывающий снижение скорости движения лесоматериалов по сравнению с поверхностной скоростью течения. Для головы сплава К = 0,8; для хвоста сплава К = 0,6,

t - число рабочих часов в сутки, t = 8 ч

U1г = 3,6*0,8*0,53 *8 = 12,211 км/сут

U1x = 3,6*0,6*0,53 *8 = 9,158 км/сут,

U2г = 3,6*0,8*0,41 *8 = 9,446 км/сут,

U2x = 3,6*0,6*0,41 *8 = 7,085 км/сут,

Т1 = 16 - 25 / 9,158 = 13,270cyт,

T2 = 8 - 30 / 7,085 = 3,766 сут.

N1сез = N1сут* Т1 = 10183,733*13,270 = 135138,66 мэ/ceзoн,

N2сез  = N2сут *Т2= 5230,044*3,766 = 19696,345 мэ/ сезон.

Полученные расчеты сводим в табл 1.8.

По данным табл. 1.7. и 1.8. строим совмещенный график грузопотока

сплавопропускной способности (рис 1.6) Проводим анализ построенного графика, выявляем наличие и величину дефицита сплавопропускной способности. При наличие дефицита на отдельных участках или в целом по реке намечаем мероприятия по его ликвидации.

Расчет сплавопропускной способности реки

Таблица 18

| № п/п | Наименование параметров | Значения параметров для участков |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 1 | Средняя поверхностная скорость течения (табл. 1.5.), м /с | 0,53 | 0,41 |
| 2 | Средняя за сплавной период ширина расчетного створа реки, (табл. 1.5.), м | 32,5 | 18,0 |
| 3 | Коэффициент ε | 0,5 | 0,6 |
| 4 | Сжатая ширина сплавного хода Вс = В*ε, м | 16,25 | 10,8 |
| 5 | Произведение коэффициентов Кс*β | 0,175 | 0,175 |
| 6 | Параметр q = π*dcp/4 | 0,1884 | 0,1884 |
| 7 | Число часов работы в сутки t | 8 | 8 |
| 8 | Суточная сплавопропускная способность реки N, м3/cyт | 10183,733 | 5230,044 |
| 9 | Продолжительность сплавного периода (табл. 1.5.) | 16 | 8 |
| 10 | Расстояние от расчетного створа до нижней границы участка 1 ,км | 25 | 30,0 |
| 11 | Скорость движения головы сплава Uг, км /сут | 12,211 | 9,446 |
| 12 | Скорость движения хвоста сплава Uх ,км /сут | 9,158 | 7,085 |
| 13 | Расчетная продолжительность сплавного периода Т, сутки | 13,270 | 3,776 |
| 14 | Сезонная сплавопропускная способность участков реки Nсез, тыс.м3/сезон | 135,138 | 19,696 |

В тех случаях, когда "полная" сезонная сплавопропускная способность реки достаточна, но по отношению к используемой сплавопропускной способности возникает дефицит, в первую, очередь принимаются меры для устранения или уменьшения разрыва между полной и используемой сплавопропускной способностью. К числу таких мер относятся:

а) увеличение интенсивности загрузки лесом реки в первый период навигации (совершенствование технологического процесса на приречных складах, расширение фронта скатки, а где возможно, укладка штабелей или пучков на лед, внедрение гидроскатки и т.д.);

б) пересмотр технологического процесса сплава по притокам в сторону ускорения и сокращения сроков выпуска леса в магистраль.

Для покрытия остающегося дефицита(или дефицита, исчисленного относительно полной сплавопропускной способности) намечаются технические мероприятия по улучшению реки:

1) в первую очередь намечаются русловыправительные работы на участках реки, лимитирующих продолжительность сплавного периода (перекаты, дороги). Этот метод оказывается обычно эффективным при относительно небольшой продолжительности лимитирующих участков и сравнительно малой величине дефицита сплавопропускной способности

(D   0,2 - 0,3 Nсез );

2) в случае, если регулирование русла не может дать нужного эффекта или связано с очень большим объемом работы, переходят к регулированию стока. Однако, и в этом случае на наиболее неблагоприятных участках русла проводятся выправительные работы с целью снижения расчетных минимальных сплавных расходов.

При устранении дефицита сплавопропускной способности на озеровидных участках и тиховодных плесах, как регулирование русла, там и регулирование стока может оказаться  недостаточно  эффективным  или   потребовать  слишком   больших капиталовложений. В этих случаях следует назначить минимально допустимые величины расчетной скорости или переходить на искусственную тягу (толкание катерами, бессортная сплотка).

1.4. Гидрологическая характеристика берегового плотбища.

В соответствии с данными табл. 2.1. и 22. устанавливаем объем береговой сплотки и осадку сплачиваемых пучков. Для обеспечения вывода пучков береговой сплотки без потерь следует определить продолжительность стояния сплавных горизонтов и при необходимости обосновать объем производства земляных работ с целью увеличения глубины на территории склада. В соответствии с «Инструкцией по проектированию, строительству и эксплуатации плотбищ» расчетная обеспеченность минимального уровня воды за период вывода плотов принимается 95% в многолетнем ряду. Продолжительность вывода плотоединиц колеблется в пределах 5-30 дней .В данной работе принимаем три периода продолжительности вывода пучков береговой сплотки - 5, 10 и 15 дней. Для этих периодов рассчитываем минимальные уровни воды расчетной обеспеченности на территории плотбища. Расчеты ведем в следующей последовательности:

1. По табл. П 2.6.[1]  устанавливаем для каждого года минимальные уровни воды по опорному водомерному посту в течение расчетного периода вывода грузоединиц межнавигационной сплотки .Под минимальным подразумевается наименьший суточный уровень воды за расчетный период. Значение минимального уровня зависит от продолжительности расчетного периода. Полученные значения записываем во вторую графу табл. 1.9.

2. По данным табл. П.2 13. [1] строим график связи уровней опорного водомерного поста Hоп. и водомерного поста на плотбище Hпл. (рис. 1.3).

3. По графику связи уровней устанавливаем значения минимальных уровней на плотбище Нпл и записываем их в третью графу табл. 1.9.

Расчет средних минимальных уровней за период наблюдений и коэффициентов их вариации проводим по той же методике, что и среднегодовых расходов, рассмотренной в первом параграфе настоящего раздела.

К расчёту средних значений минимальных уровней воды на плотбище и коэффициентов их вариации.

Таблица 1.9.

| Год | Но | Нпл | К | К - 1 | (К–1)2 | Но | Нпл | К | К - 1 | (К-1)2 | Но | Нпл | К | К - 1 | (К-1)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Минимальные уровни за 5 суток |  |  |  |  | Минимальные уровни за 10 суток |  |  |  |  | Минимальные уровни за 15 суток |  |  |  |  |
| 1962 | 425 | 400 | 1,115 | 0,101 | 0,0132 | 360 | 350 | 1,147 | 0,126 | 0,0158 | 305 | 310 | 1,132 | 0,132 | 0,01745 |
| 1963 | 360 | 350 | 1,011 | 0,001 | 0,0001 | 310 | 315 | 1,041 | 0,041 | 0,0017 | 255 | 275 | 1,019 | 0,019 | 0,00036 |
| 1964 | 345 | 335 | 0,967 | - 0,021 | 0,0011 | 295 | 290 | 0,990 | - 0,01 | 0,0001 | 240 | 265 | 0,981 | -0,019 | 0,00036 |
| 1965 | 370 | 355 | 1,025 | 0,040 | 0,0016 | 320 | 305 | 1,058 | 0,058 | 0,0034 | 265 | 280 | 1,038 | 0,038 | 0,00142 |
| 1966 | 330 | 325 | 0,938 | - 0,037 | 0,0013 | 280 | 320 | 0,990 | - 0,01 | 0,0001 | 220 | 250 | 0,943 | - 0,057 | 0,00325 |
| 1967 | 445 | 410 | 1,184 | 0,146 | 0,0213 | 380 | 295 | 1,160 | 0,16 | 0,0257 | 310 | 315 | 1,132 | 0,132 | 0,01744 |
| 1968 | 385 | 365 | 1,054 | 0,040 | 0,0016 | 325 | 360 | 1,058 | 0,058 | 0,0034 | 280 | 295 | 1,075 | 0,075 | 0,00563 |
| 1969 | 470 | 425 | 1,193 | 0,193 | 0,0372 | 400 | 375 | 1,205 | 0,205 | 0,0420 | 310 | 315 | 1,151 | 0,151 | 0,02278 |
| 1970 | 300 | 310 | 0,887 | - 0,113 | 0,0127 | 240 | 265 | 0,898 | - 0,102 | 0,0105 | 200 | 235 | 0,906 | - 0,094 | 0,00899 |
| 1971 | 315 | 320 | 0,948 | - 0,052 | 0,0027 | 255 | 275 | 0,922 | - 0,078 | 0,0062 | 205 | 240 | 0,925 | - 0,075 | 0,00570 |
| 1972 | 230 | 260 | 0,795 | - 0,205 | 0,0420 | 175 | 220 | 0,751 | - 0,249 | 0,0620 | 160 | 210 | 0,811 | - 0,189 | 0,03572 |
| 1973 | 285 | 300 | 0,872 | - 0,128 | 0,0163 | 225 | 255 | 0,860 | - 0,140 | 0,0196 | 190 | 230 | 0,868 | - 0,132 | 0,01744 |
| 1974 | 270 | 285 | 0,856 | - 0,144 | 0,0207 | 210 | 245 | 0,802 | - 0,198 | 0,0392 | 175 | 225 | 0,830 | - 0,170 | 0,02884 |
| 1975 | 395 | 375 | 1,070 | 0,070 | 0,0049 | 335 | 330 | 1,058 | 0,058 | 0,0034 | 290 | 300 | 1,057 | 0,057 | 0,00320 |
| 1976 | 405 | 380 | 1,086 | 0,086 | 0,0073 | 340 | 335 | 1,092 | 0,092 | 0,0085 | 300 | 310 | 1,113 | 0,113 | 0,01282 |
|  |  | 5195 |  |  | 0,2514 |  | 4570 |  |  | 0,3434 |  | 4055 |  |  | 0,2557 |

N

W

Рис. 1.6.   Совмещенный график грузопотока и лесопропускной способности реки.

Расчёт минимальных уровней воды  90 – процентной обеспеченности ведём в последовательности записанной в табл.1.10.

Таблица 1.10.

Расчёт минимальных уровней воды  90 – процентной обеспеченности на территории берегового плотбища.

| № п/п | Расчётные характеристики | Значение характеристики при продолжительности расчётного периода, суток |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Средний минимальный уровень воды за период наблюдений Н ( табл. 1.9.) Коэффициент вариации Сv Коэффициент асимметрии Сs Отклонение ординаты кривой обеспеченности от середины при Сv = 1 и Р% = 90% Модульный коэффициент К Гарантированный уровень воды 90 – процентной обеспеченности Н90%, см. Отметка гарантированного уровня воды 90 – процентной обеспеченности Z90%, м | 346,3 0,1340 0,268 - 1,25 0,8325 288,29 30,08 | 304,7 0,1566 0,3132 - 1,235 0,8066 245,77 29,66 | 270,3 0,1351 0,2702 - 1,25 0,8311 224,65 29,45 |

Коэффициенты вариации :

Сv  =  √ ( Σ ( Кi – 1 )) / ( n – 1 )

Сv5 = √ 0,2514 / ( 15 - 1 )     =  0,1340

Сv10 =  √ 0,3434 /( 15 – 1 )       = 0,1566

Сv15 =  √ 0,2557 / ( 15 – 1 )    = 0,1351

Коэффициенты асимметрии:

Сs =  2*Сv

Сs5  = 2*0,134 = 0,268

Сs10 = 2*0,1566 = 0,1332

Сs15 = 2*0,1351 = 0,2702

Модульные коэффициенты:

К90% = Ф90%*Сv + 1

К90%5 = - 1,25*0,1340 + 1 = 0,8525

К90%10 = - 1,235*0,1566 + 1 = 0,8066

К90%15 = - 1,255*0,1351 + 1 = 0,8311

Гарантированный уровень воды 90%  обеспеченности:

Н90% * = К90% * Нср                                ( 1.22 )

Н90%5   = 0,8325*346,3 = 288,28 см,

Н90%10  = 0,8066*304,7 = 245,77 см,

Н90%15  = 0,8311*270,3 = 224,65 см.

Отметки минимальных уровней устанавливаем по формуле:

Z90% = Н90% + Z0.гр                                         ( 1.23 ),

Где Z0.гр. – отметка нуля водомерного поста на береговом плотбище ( П.6, табл. П.2.12.), Z0.гр. = 31,5 м

Z90%5 =  2,8829 + 27,2 = 30,08 м,

Z90%10 = 2,4577 + 27,2 = 29,66 м,

Z90%15 = 2,2465 + 27,2 = 29,45 м.

По данным седьмой строки табл. 1.10. строим кривую минимальных уровней воды весеннего половодья за различные периоды сплава ( рис. 2.1. )

Нmin = f ( Тсут ).

Рис. 2.1. График зависимости гарантированного уровня воды на береговом плотбище от продолжительности вывода пучков межнавигационной сплотке.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА НИЖНЕМ СКЛАДЕ №1

2.1. Производственная характеристика нижнего склада №1

Исходными материалами для написания этого раздела служат данные таблиц П.2.1, П.2.2, П.2.6, П.212 - П.2.15.

Возможная продолжительность вывозки лесоматериалов в году зависит от типа лесовозной дороги, при вывозке деревьев с кроной по УЖД - 275 дней в году.

Устанавливает тип подвижного состава, его грузоподъемность в тоннах и вместимость в кубометрах при вывозке хлыстов разных длин.

В зависимости от объема годовой вывозки на склад намечаем систему машин для разгрузки подвижного состава, разделки хлыстов на сортименты и их сортировки для береговой сплотки и штабелёвки лесоматериалов, а так же для срывки древесины в воду.

Все данные записываем в табл. 2.1. При заполнении этой таблицы руководствуемся следующими указаниями:

1. Объем работ по разгрузке подвижного состава, сортировке и раскряжевке принимаем равным общему объему вывозки. Оборудование принимаем в соответствии с принятой схемой организации работ на складе.

2.  Объем береговой сплотки лесоматериалов в пучки принимаем по табл. П.2.1, П1.8, а сроки выполнения этой работы и потребное оборудование устанавливаем в подразделе 2.2.  и заносим в табл. 2.1.

Период укладки пучков береговой сплотки на плотбище зависит от его месторасположения, грунта и типа лесовозной дороги. Сплотку производим только в период достижения необходимой толщины льда для укладки пучков на лед водоема, а лесоматериалы, предназначенные для сплотки, складируем в штабеля.

3 Штабелёвка лесоматериалов производится в течение всего времени вывозки, за исключением периода непосредственной сгрузки лесоматериалов на воду с разделочных эстакад. Объем штабелёвки равен остатку от общего объема вывозки после вычета объема береговой сплотки из карманов накопителей и объема лесоматериалов, сгружаемого непосредственно в воду с разделочных эстакад.

Тип механизмов и их количество устанавливаем в подразделу 2.2. и заносим в табл. 2.1.

4. Сроки и продолжительность выполнения работ по разгрузке подвижного состава, сортировке и раскряжевке устанавливаем равными продолжительности вывозки лесоматериалов.

5. Сроки срывки лесоматериалов на воду и их количество устанавливаем при построении графика сплава (подраздела 3.2.) и заносим в табл. 2.1. Тип механизмов, применяемых на сгрузке, устанавливаем в подразделе 2.3.

6.Продолжительность периодов непосредственной сгрузки лесоматериалов на воду с разделочных эстакад устанавливается со 2-3 дня очистки реки ото льда и до завершения сплоточных работ. Полученное число дней непосредственной сгрузки лесоматериалов на воду заносим в табл. 2.1.

Объем работ зависит от возможной продолжительности периода непосредственной сгрузки и суточного объема вывозки.

7. Тип и количество механизмов для разгрузки подвижного состава, обрубки сучьев, раскряжёвки хлыстов и сортировки устанавливаются на основании суточного объема работ на складе и сменной производительности принятых механизмов.

Таблица 2.1.

Потребность в механизмах и рабочих по видам работ

| № п/п | Виды работ | Объем работ, тыс.м | Сроки выполнения |  | Продолжительность выполнения работ |  | Объем работ в смену | Принятый тип механизмов | Производительность механизма, м³ /смену | Потребность в смену |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От | до | дней | смен |  |  |  | Механизмов | рабочих |
| 1 | Разгрузка подвижного состава | 290 280 | 01.06 | 01.06 | 275 | 550 | 0,5 | ЛТ-156 | 190 | 1 | 3 |
| 2 | Раскряжёвка хлыстов | 280 | 01.06 | 10.06 01.06 | 275 | 550 | 0,5 | ЭПЧ-3 | 245 | 2 | 2 |
| 3 | Дообрубка сучьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сортировка | 280 | 01.06 | 25.05 | 206 | 412 | 0,68 | Б-22У | 280 | 2 | 2 |
| 5 | Сплотка в пучки | 65 | 01.06 | 25.05 | 206 | 412 | 0,16 | ЛР-142 | 250 | 1 | 2 |
| 6 | Штабелёвка | 90 | 01.06 | 25.05 | 206 | 412 | 0,218 | КБСМ-14ММ2 | 250 | 1 | 2 |
| 7 | Срывка лесоматериа лов на воду | 220 | 09.06 | 28.06 | 19 | 38 | 5,79 | ЛР-142 | 250 | 1 | 2 |
| 8 | Сгрузка лесоматериалов с разделочных эстакад на воду | 190 | 25.05 | 01.06 | 7 | 14 | 13,57 | ЛТ- 35 | 280 | 3 | 3 |
| 9 | Формирование плотов | 190 | 10.06 | 25.05 | 206 | 412 | 0,46 | ЛС- 9 | 190 | 1 | 3 |

Данные об объеме суточного выхода различных сортиментов после разделки хлыстов заносим в табл.2.2. Процент выхода каждого сортимента принимаем по табл.П.2.14.

В данной таблице (2.2) мы наметили те сортименты и их марки, которые будут сплачиваться в пучки, и установили общий объём суточного выхода сортимента, намеченный для береговой сплотки.

Для береговой сплотки намечаем в первую очередь, лиственные сортименты и дрова, тонкомерные брёвна хвойных пород (балансы) в объёме вывозки в период производства береговой сплотки, а при недостатке этих сортиментов принимают в береговую сплотку другие сортименты текущей разделки. Если этих сортиментов окажется мало, нужно предусмотреть береговую сплотку лиственных и хвойных тонкомерных сортиментов, получающихся на складе в период, предшествующий береговой сплотке. В последнем случае пучки нужно формировать из штабелей.

Таблица 2.2.

Сортиментный состав лесоматериалов береговой сплотки

| Наименование сортимента | Длина сортимента, м | Выход сортимента, % от общего объёма | Сезонный объём, тыс. м³ | Суточный объём, м³ | Сезонный объём береговой сплотки, тыс. м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | текущая разделка | из штабеля |
| Пиловочник лиственный | 4,5 | 8 | 22,4 | 1000*0,08 | 18,67 | - | 18,67 |
| Тарный кряж лиственный | 4,5 | 4 | 11,2 | 1000*0,04 | 9,21 | - | 9,21 |
| Дрова долготье смешанное | 4,5 | 14 | 39,2 | 1000*0,14 | 32,18 | - | 32,18 |

Технологические схемы выполнения работ на складах определяются природно-производственными условиями и наличием оборудования.

Формирование пачек и пучков в основном осуществляется в упрощенных накопителях, в канатных и стоечных, а также в автоматизированных устройствах. Пучки обвязывают в ручную в накопителях, на сплоточно-транспортных агрегатах, на щите трелёвочных тракторов и в плоту. На выполнение транспортных работ по перемещению пучков и пачек брёвен заняты в основном сплоточно-транспортные агрегаты. Агрегатами выполняются около 85% работ по сплотке и транспортированию пучков .Использование агрегатов во всех случаях ( за исключением тех, когда сплачиваются пучки объёмом иене 8 м  ) эффективно по сравнению с трелёвочными тракторами. Производительность повышается в 2-3 раза, а выработка одного рабочего от 3 до 5 раз.

2.2. БЕРЕГОВАЯ СПЛОТКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В ПУЧКИ

Разработку организации береговой сплотки лесоматериалов в пучки начинаем с установления объёма и осадки пучков.

Возможная максимальная осадка пучков определяется в зависимости от глубины русла на лимитирующем створе первого участка реки и лимитирующих глубин на перекатах ниже сортировочно-сплоточного рейда в мае.

Высоту, ширину и объём пучка определяем по формулам:

С = a / b = В / Н                      ( 2.1 )

Н = 2*b = Т / р0 *ξ                   ( 2.2 )

W = π*a*b*L*ŋ = π / 4*В*Н*L*ŋ           ( 2.3 ),

где с -  коэффициент формы пучка

lля озёрных условий – до 1,5;

для каналов и лиманованных систем – до 2,0;

для зон в естественных условиях – до 3,0;

a, b – полуоси поперечного сечения пучка, с = a / b = 2,0

В – ширина пучка,

Н – высота пучка,

Т – осадка пучка, определяется глубиной hспл лесосплавного хода:

Т = hспл - Z                    (2.4),

где Z - донный запас зависит от пучков, при Т < 1,5 м     Z = 0,2 м,  при Т = 1,5 - 3,0 м,      Z =  0,25 м.

Т = 1,6 - 0,2 =  1,4 м.

ро - относительная плотность древесины:

ро = рд / р, где рд и р - плотность древесины и воды,

ро = 0,8;

ξ - коэффициент, зависящий от относительной плотности древесины:

при рд = 0,5    ξ = 1,0;    при рд  = 0,7 - 0,8  ξ = 0,94,

W - объем пучка;

ŋ- коэффициент полнодревесности пучка, зависящий от диаметра бревен в сортиментном пучке: при dбр =  26    ŋ  =  0,66.

Н = Т / ро*ξ = 1,4/0,8*0,94 = 1,86 м.

Ширина пучка:

В = Н*С = 1,86*2,0 = 3,72 м

Объемы пучков:

W1= π / 4*В*Н*L*ŋ =  3,14 / 4*3,72*1,86*4,5*0,66 = 16,13м³

W2 = 3,14 / 4*1,86*3,72*4,5*0,7 = 17,11 м³

W3 = 3,14 / 4*1,86*3,72*4,5*0,58 = 14,18 м³

Количество пучков:

N = Wобщ / Wn,       Wобщ = 65000 м3

Результаты расчета размеров и объемов пучков заносим в табл. 2.4.

Таблица 2.4.

#### К расчету размеров, объемов и количества пучков

| № п/п | Наименование сортиментов | Длина бревен, м | Размеры пучка |  | Объем пучка, м3 | Количество пучков, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высота, м | ширина, м |  |  |
| 1 | Пиловочник лиственный | 4,5 | 1,86 | 3,72 | 16,13 | 4030 |
| 2 | Тарный кряж лиственный | 4,5 | 1,86 | 3,72 | 17,11 | 3798 |
| 3 | Дрова долготье смешанное | 4,5 | 1,86 | 3,72 | 14,18 | 4584 |

Пучки одного сортимента устанавливаем в секцию или ленту секции. По принятым размерам секций, в зависимости от габаритов водного пути по первому участку, вычисляем количество пучков в секции и ее объемы. Уточняем размеры секций и определяем их число. По соотношениям

Lсек = 1,05*i1*L; Всек = i2*В определяем длину и ширину секций, где Lсек - длина секции, обычно принимается равной ( 4-5 ) Всек ( см. подраздел 3.1.),

i1 - число пучков подлине, L - длина пучка, Всек - ширина секции (см. подраздел 3 1. ), i2 - число пучков по ширине.

Результаты расчета размеров и объемов секций записываем в табл. 2.5.

Размеры и объемы секций

Таблица 2,5

| Наименование сортиментов | Количество пучков в секции |  |  | Объем секции, м3 | Размер секции, м |  | Число секций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по длине | по ширине | всего |  | длина | Ширина |  |
| Пиловочник лиственный | 30 | 7 | 210 | 1284,32 | 85 | 14 | 15 |
| Тарный кряж лиственный | 30 | 7 | 210 | 1361,60 | 85 | 14 | 7 |
| Дрова долготье смешанное | 30 | 7 | 210 | 1127,92 | 85 | 14 | 31 |

Из подраздела 3.1.      Bпл =  30,5 м             Lпл = 100 м

I1 = Lпл / Вп  = 100/3,46 = 30 - число пучков по длине,

I2 =  Впл / Lпл  = 30,5/4,5 = 7 - число пучков по ширине,

Lсек = 1.05* i1*L =  1,05*18*4,5 =  85м,

Bсек = i2*B =  4*3,46 = 14 м

Необходимая площадь берегового плотбища для размещения всех секций плотов:

Fn = ∑ni *L сек*Β сек  *β             (2.6.),

где ni - количество секций определенного сортимента,

L сек, Β сек  - соответственно длина и ширина секций,

β- коэффициент использования площади плотбища,

β = 1,2- 1,3.

Fn =  85*14*1,2(15+7+31) - 75684 м2

По определенной площади плотбища Fn и известной средней ширине Вп (см. П.2. табл. П. 2. 12 ) вычисляем длину плотбища Ln  =  75684/200 = 378,42 м

Продолжительность плотового сплава принимаем 10 суток. Необходимо стремиться с первого дня очистки реки ото льда в кратчайший срок завершить плотовой сплав, так как это позволит осуществлять вывод секций плотов при более высоких горизонтах воды и увеличить продолжительность периода молевого сплава. В то же время нужно учитывать, что при малой продолжительности периода плотового сплава потребуется большее количество катеров для буксировки секций от плотбища до пункта формирования плотов.

Необходимость производства дноуглубления и объем земляных работ на территории берегового плотбища определяем следующим образом

1) устанавливаем необходимую отметку плотбища, обеспечивающую вывод секции береговой сплотки прн гарантированном уровне воды:

Z = Zг – T - ∆Z      (2.7),

где Zг – отметка гарантированного уровня, устанавливаемая по графику (рис. 21.) в зависимости от принятой продолжительности периода вывода секций плотов с территории плотбища, Zг = 33,9 ;

Т - осадка пучков, Т = 1,4 м,

∆Z - донный запас, ∆Z  = 0,2 - 0,25 = 0,2   м.

Z = 29,66 - 1,4 - 0,2 = 28,06 м,

2) полученное значение сравниваем со средней отметкой земли на затопленном плотбище Zn (П. 8 табл. П.2.12.). Если Z > Zn, земляные работы на территории плотбища не проводят. Если Z < Zn, объем требуемых земляных работ определяем по формуле:

Wз = Fn *( Zn – Z )      (2.8).

В нашем случае Zn =28,06, т.о. Z = Zn, поэтому земляные работы не проводятся.

По известному значению максимального объёма пучка ( см. табл. 2.4. ), протяженности плотбища и в зависимости от соответствующих дорожных условий выбираем тип агрегата береговой сплотки ЛР – 142. Основные характеристики этого агрегата приведены в приложении 3 [ 1 ].

Необходимое число механизмов определяем по формуле:

n =  Wсп / Псм*Dm                 ( 2.9 ),

где Wсп – объём лесоматериалов, подлежащих сплотке,

Wсп = 60   тыс. м³ ( П.1.8. табл. П. 2.1. )

m   – число смен за сутки,

Dm  - количество дней работы, D =   206   дней ( табл. 2.1 )

Псм   - сменная производительность механизма, м²

Псм  = ( Т- tпз ) / t *Kв *Wп                   ( 2.10 ),

где  Т -  продолжительность  рабочей смены, Т = 480 мин;

Wп  - объём пучка, м³;

tпз  - время подготовительно- заключительных операций в течение рабочей смены, tпз = 35 мин;

Kв  - коэффициент использования рабочего времени агрегата,

Kв = 0,8;

t1  - продолжительность цикла, мин

t =  t1 +  t2 + t3 +  t4 + t5 + t6 ;

где t1  - установка агрегата к карману накопителя,

t1 = 0,7 мин ( табл. 2.7. [ 1] ),

t2 – погрузка готового пучка из кармана накопителя на агрегат,

t2 = 3,1 мин,

t3 – обвязка пучка, t3  = 1,5 мин ( табл. 2.7. [ 1 ] ),

t4  - транспортировка пучка по плотбищу,

L4 = Lп / 2+ 200 – 300 м, где Lп – длина плотбища,

L4 = 378,42 / 2 + 200 = 389 м,

L4 = L4 / Uтр =  0,389 / 9,8 = 0,0397 ч = 2,4 мин,

t5  - укладка пучка в плот, t5 = 3,1 мин (табл. 2.7. [ 1 ]),

t6  - холостой ход агрегата,

t6 = L4 / Uхол = 0,0389 / 11,8 = 0,0329 ч = 2 мин,

t = 0,7 + 3,1 + 1,5 + 2,4 + 3,1 + 2 = 12,8 мин

П¹см = (480 – 35) / 12,8*0,8*13,96= 267,2 м³,

П²см = (480 – 35) / 12,8*0,8*14,8= 283,3 м³,

П³см = (480 – 35) / 12,8*0,8*12,26= 234,7 м³.

Техническая характеристика транспортно-штабелёвочного  агрегата ЛР- 142

Базовый трактор 		МОАЗ- 546П

Наибольший объём сплачиваемых пучков, м³	25

Тип агрегата	активный

Ходовая часть агрегата 	шасси

Способ забора пучков из кармана накопителя

зимой 	челюстным захватом

летом	-

Способ забора пачки леса из кармана

накопителя или штабеля                                                     челюстным захватом

Способ разгрузки пучка с агрегата 	челюстным захватом

Обслуживающий штат рабочих	2

Скорость движения, км/ч

грузовое направление	9,8

холостой ход	11,8

Продолжительность технологических операций береговой сплотки при работе агрегата ЛР- 142 ( в мин.)

Разворот и установка агрегата к накопителю	0,7

Захват готового пучка из накопителя	3,1

Захват пачки брёвен из накопителя и формирование пучка на агрегате	-

Укладка пучка в плот	3,1

Содержание работы при формировке секций плотов: перевозка секций за катером, прием, поставка последней на причал или прямо в плот, счалка секций, постановка временных выносов, счалка поперечного оплотника через каждый пучёк с головки и хвостовой части, а затем через каждые три ряда пучков, остроповка бортовых пучков, устройство головок с укладкой трёхбревенного бруствера в головке, однобревенного – в хвостовой части с прошивкой «восьмеркой» канатами, устройство усов из канатов, дополнительного крепление бортового оплотника канатами длиной свыше 200 м с протаскиванием через каждую цепь, съёмка выносов, отдача плота на гак парохода, опашка и ремонт причальной линии, ремонт секций ( разворачивание пучков, выталкивание моля, находящегося внутри и между секциями, на ходовую воду ), установка номерного щита.

Состав звена: формировщик плотов 4-го разряда – 2 чел., формировщик плотов 3- го разряда. Норма выработки 1062 м³.

Механизмы для штабелёвки и срывки древесины в воду принимаем одинаковые для всех приречных складов.

2.3. ШТАБЕЛЁВКА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА СКЛАДЕ И СГРУЗКА ИХ В ВОДУ.

Для штабелёвки и сгрузки лесоматериалов выбраны механизмы:

Устраиваем типы и размеры штабелей, учитывая, что в один штабель можно укладывать сортименты одинаковой длины и одной породы. Также в отдельный штабель укладывают хвойный тонкомер, когда приводят пролыску или сплотку в микропучки.

При механизированной штабелёвке и сгрузке длинномерных лесоматериалов неокоренных принимаются пучковые штабели длиной 100-200 м, высотой 4-6 м, коэффициентом полнодревесности η = 0,52-0,56.

На основании принятых типов и размеров штабелей рассчитываем их общее количество. Данные расчёта сводим в табл. 2.6.

Таблица 2.6.

Определение общего количества штабелей.

| Наименование сортиментов, складываемых в штабель | Длина сортимента ( ширина штабеля ), м | Суточный выход сортиментов данной длины, м³ | Продолжительность штабелёвки, сут. | Объём штабелёвки за год, тыс. м³ | Характеристика штабелей |  |  |  | Число штабелей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Длина, м | Высота, м | Коэффициент полнодревестности | Объём штабеля, м³ |  |
| Пиловочник лиственный | 4,5 | 80 | 206 | 7200 | 100 | 2,5 | 0,54 | 607 | 12 |
| Тарный кряж лиственный | 4,5 | 40 | 206 | 3600 |  |  |  |  | 6 |
| Дрова долготьё смешанное | 4,5 | 140 | 206 | 12600 |  |  |  |  | 21 |

При заполнении таблицы суточный выход сортиментов принимаем по данным табл.2.2., а продолжительность штабелёвки по данным табл.2.1.

Для каждого механизма определяем сменную производительность, определяем состав рабочей бригады для обслуживания каждого механизма, определяем число каждого механизма, определяем число механизмов. Данные заносим в табл. 2.1.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СПЛАВА

3.1. Организация сплава плотов из пучков береговой сплотки

Исходными данными для разработки этого вопроса являются данные табл. П.2.1. и П. 2.12. и материалы, изложенные в подразд. 2.2. пояснительной записки. Разработку организации плотов береговой сплотки начинаем с установления способа проведения сплава - вольницей или за тягой мотокатеров.

Экономически всегда целесообразно проводить сплав пучков за тягой мотокатеров, если интервалы между возами не менее 30 минут и удовлетворяется потребность во флоте.

Объем плота определяем, исходя из габаритов водного пути. Длину плота lпл принимаем 100 м, ширину плота по зависимости:

Впл = bo - Вбк - C1 - С2 - С3        (3.1),

где Вбк - ширина буксирного каравана судов, идущего вверх, Вбк = 3,5 м,

C1, C2, С3 - запасы по ширине между судами, платами и границами судового хода. Принимаем равными 1 м,

bo - ширина сплавного хода высоких вод, bo = 37 м.

Впл =37-3,5-1,0-1,0-1,0 = 30,5 м.

Объем буксируемого воза определяем по зависимости:

Wвоз=W*(Lп/L)*(Bп/B)     (3.2),

где W - объем пучка,

Lп,Bп - длина и ширина плота, Lп = 100 м, Bп = 30,5 м,

L,B - длина и ширина пучка, L = 4,5 м, W = 3,46 м. Wвоз = 16,13*100/4,5*30,5/3,46 =3159,7 м3 .

Число плотов:           nп = Wсп/W воз            (3.3),

где Wсп - объем сплотки, nп = 65000/3159,7 =20,6.

Интервалы между отправлением возов при круглосуточной работе флота:

tинт = 24*60*t/nп         (3.4),

tинт = 24*60* 10/20,6 = 699.

Число судов М для транспортировки всех пучков береговой сплотки определяем упрощенным способом:

M = n/d       (3.5),

где d - число оборотов судна за период сплава при трехсменной работе:

d = tпер*(21/Tвоз*Tnop)         (3,6).

где 21 - число полезных часов работы катера на буксировке при трехсменной работе,

tnep = 10 дней,

Твоз - время хода судна с возом:

Tвоз=L/Vгр           (3.7),

где   Vгp = Vпотока воды = 0,86 м/с,

L - Расстояние от склада №1 до рейда, L 55 км.

Tвоз = 55000/0,86-18,16 ч.

Тпор - время хода судна в порожнем состоянии:

Т хол = L/Vхол  (3.8),

где  Vхол - время холостого хода.

Vхол = Vпор   -  Vтеч    = 4,4 – 0,86 = 3,58 м/с

d = 10*21 /18,16*4,3 = 2,69

M = 20,6 / 2,69 = 7,66

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛЕВОГО СПЛАВА

Этот подраздел является обоснованием принятых решений по организации работ по сгрузке лесоматериалов в воду и сгоне молевой древесины.

Разрабатываем технологию сгрузки лесоматериалов на складе № 1 и полученные технико-экономические показатели распространим на другие склады.

Расчёт потребности рабочих на срывке лесоматериалов в воду со всех складов сводим в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Потребность рабочих на срывке лесоматериалов в воду со всех складов.

| № склада | Загрузка складов, тыс. м³ | Суточный объём сгрузки, тыс. м³ | Производительность механизма в смену | Потребность машиносмен | Состав рабочей бригады | Потребность рабочих, чел-дн | Продолжительность сгрузки, дни | Ежедневная потребность рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 280 | 1,0 | 190 | 550 | 3 | 318 | 7 | 292 |

Способ молевого сплава повсеместно принимаем дистанционно-патрульный. На каждом из участков назначаем характерные по трудности проплава части реки и определяем длину дистанции сплава, число дистанции по участкам и потребность рабочих на проплав молевой древесины по участкам. Все данные сводим в табл. 3.2.

Таблица 3.2.

Число дистанций и потребность рабочих на проплав молевой древесины по участкам.

| № участка | Длина дистанции | Количество дистанции | Обслуживающий дистанцию механизм | Состав бригад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | 3 | ЛТ-84 | 2 |
| 2 | 14 | 6 | ЛТ-84 | 2 |

4. РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ ЛЕЖНЕВОЙ ЗАПАНИ 4.1. Расчет длины лесохранилища.

Длину лесохранилища и пыжа устанавливаем по гидравлическим характеристикам для лет 50-процентной обеспеченности и для года средней водности. Гидравлическую характеристику реки в створе запани за лесосплавный период (до окончания плотового сплава) определяем следующим образом.

1. Средние расходы воды в створе запани за период поступления лесоматериалов 50-процентной обеспеченности принимаем по данным табл. 1.3.

2. Отметки уровней воды, соответствующие расчетным расходам, устанавливаем по кривой Q = f(Z) для створа запани (см. рис. 1.5).

3. Расчетные значения скорости течения, глубины и ширины реки принимаем по кривой U = f(Z); h = f(Z) и В = f(Z).

Все данные заносим в табл. 4.1.

Гидравлические характеристики реки в створе запани за сплавной период

Таблица 4.1.

| Процент обеспеченности расчетных параметров | Значения гидравлических характеристик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расход, м²/с | отметка уровня воды, м | скорость течения, м/с | ширина реки, м | средняя глубина, м |
| 50 | 15,416 | 36,9 | 0,65 | 25,0 | 1,0 |

Длину пыжа Lпж определяем по формуле:

Lпж   =  Wл  / p*bз* tс                                (4,1),

где Wл - максимальный переходящий остаток лесоматериалов в лесохранилище, Wл  = 40 т.м³,

р - полнодревесность пыжа, р = 0,3,

bз - средняя ширина лесохранилища, м,

tc - средняя толщина пыжа запани, м, tc = t°c*φ,

где t°c - средняя толщина пыжа при его длине 700 м,

tc = 0,77 м (см. табл. 15 [2]),

φ - поправочный коэффициент на длину пыжа, φ = 1 (см. [2] с. 152).

tc = 0,77*1 = 0,77 м.

Lпж  = 40000/0,3*26*0,77 = 6660 м = 7 км.

Сравниваем длину пыжа с расстоянием от запани до устья сплавного притока и определяем возможность размещения лесохранилища требуемой емкости.

4.2. Расчет тросов лежня и подвесок запани.

Для установления размеров тросов лежня и подвесок запани, определяем силы, действующие на запань. Расчет проводим для гидравлических характеристик реки на участке расположения лесохранилища, соответствующих максимальному расходу воды 10-процентной обеспеченности, величина которого была установлена во втором параграфе первого раздела.

Значения средней скорости течения, средней глубины реки и ширины русла, соответствующие этому расходу устанавливаем по графикам для расчетного створа запани (рис. 1.5).

Величину давления пыжа на запань вычисляем по формуле:

Рд = β*β’*Lр*В( τ + τв )        (4.2),

где β - коэффициент, учитывающий взаимодействие пыжа с берегами, зависящий от скорости течения U и отношения длины пыжа Lпыж к ширине реки В на участке лесохранилища, β = 0,61 (см. табл 2, с. 54 [5]),

β׳ - коэффициент, учитывающий непризматичность и извилистость реки на участке расположения лесохранилиша, для призматического и прямолинейного русла , β׳ = 1.

Lp — расчетная длина пыжа, м, принимается в зависимости от расчетной скорости течения при :

U ≤ 1,15 м/с , Lp ≤ 8*B.

U ≥ 1.2 м/c , Lp ≥ 6*B,

В - ширина реки в створе запани, м, В = 25,0 м,

τ- удельная сила влечения пыжа потоком, кг/м2; определенная по расчетной длине пыжа Lp, скорости течения U, м/с, на участке расположения запани и средней глубины потока h, м. τ = 0,3, (см. табл. 3, с. 55 [5]).

При U ≥ 1,75 м/с τ = τº*h, где τº - удельная сила влечения пыжа потоком, отнесенная к h = 1 м, принимаем по табл. 4, с. 55[5],

τв- удельная активная сила давления ветра на 1 м2 площади пыжа, учитываемая только при скоростях течения U ≤ 1,15 м/с

τв  = Кв * Uв²,

где Uв - расчетная скорость ветра, м/с, совпадающая с направлением течения реки, Uв = 12 м/с,

Кв - опытный коэффициент, зависящий от скорости ветра,

Кв = 0,0015  (см. табл.4.2., [1]),

τв = 0,00l5 * l22 = 0,216

Рд = 0,61*1*8 *25,5*25,5*(0,3+0,216)= 1637 кг

Определяем натяжение Т, возникающее в лежне от давления пыжа Рд. По величине натяжения Т подбираем диаметр и число тросов лежня.

Расчетное натяжение лежня при расположении створа запани перпендикулярно  к оси потока определяем по формуле: Т = К*Рд,

где К- коэффициент, зависящий от отношения стрелы провеса лежня f  к ширине реки В. При f/B = 0,3, K= 0,57.

Т = 0,57*1637 = 933 кг.

Для лежнево-сетчатой запани натяжение верхней ветви лежня вычисляем по

формуле:

Tв =T*( 0,7*tп ) / ( a+tп )        (4.3),

А натяжение нижней ветви лежня:

Тн =Т*( а + 0,3* tп) / ( а + tп )      (4.4),

где tn - подводная толщина пыжа у запани, м, tп  = 0,9 м (см. табл. 7 с. 89 [6]),

а - возвышение верхней ветви лежня над водой при формировании пыжа, для металлических понтонов с наклонной лобовой частью, а = 0,6.

Тв = 933*(0,7*0,9)/(0,6+0,9) = 391,9 кг,

Тн = 933*(0,6+0,3*0,9)/(0,6+0,9) = 541,1 кг.

Расчетное натяжение в подвесках лежня:

Тпод = 0,21*Рд.п*Lп                       (4.5),

где  Lп – расстояние между подвесками, м ( не более 0,5 длины сплавляемых брёвен ), Lп = 2,25

Рд.п  - давление пыжа на 1 пог. метр запани,

Рд.п  = Рд  / В=  1637/ 25,5 = 64,2 кг

Тпод = 0,21*64,2*2,25 = 30,3

Длину подвески определяем по формуле:

L = 1,57*( tп + a )               ( 4.6 ),

L = 1,57*( 0,9 + 0,6 ) = 2,255

Для верхней и нижней ветвей лежня подбирают стальные канаты в соответствии с ГОСТ 307 – 74. КФ 22,5х40 ТУ 13-661-82.

5. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

В заключительном разделе пояснительной записки дадим оценку принятым проектным решениям путём определения пофазной и комплексной производительности труда и установления потребных капиталовложений.

Полученные ранее данные о потребности рабочих сводим в табл. 5.1.

Таблица 5.1.

| Наименование фаз работ и отдельных операций | Объём работ |  | Потребность в рабочих, чел/дн | Производительность труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т. м³ | м³ км |  | т. м³ чел/дн | м³ км чел/дн |
| I. Молевой сплав 1.Сгрузка лесоматериалов в воду 2. Сгон 3. Работа в передерживающих запанях II. Плотовой сплав 1. Береговая сплотка 2. Оснастка плотов такелажем Охрана плотов в период ледохода Вывод секций за тягой мотокатера | 251 190 190 190 65 65 65 65 | 25100 19000 19000 19000 6500 6500 6500 6500 | 318 836 | 676,1 597 597 597 77,8 77,8 77,8 77,8 | 67,6 59,7 59,7 59,7 4,6 4,6 4,6 4,6 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе дана гидрологическая и транспортная характеристика проектируемого объекта, которая включает в себя гидрологическое описание сплавной реки, гидрологическую характеристику расчётных створов реки и устранение продолжительности сплавных периодов, транспортную характеристику сплавной реки, а также гидрологическую характеристику берегового плотбища.

Организация работ на нижнем складе №1 подразумевает его производственную характеристику, береговую сплотку лесоматериалов в пучки, штабелёвку лесоматериалов на складе и сгрузку их в воду.

Организация первоначального сплава заключается в организации сплава плотов из пучков береговой сплотки, организации молевого сплава и составлении графика сплава и режима поступления лесоматериалов в генеральную запань.

Расчёт поперечной лежневой запани состоит из расчёта длины лесохранилища, расчёта тросов лежня и подвесок запани, расчёте наплавных элементов и береговой опоры запани.

В заключении курсовой работы приведены технико-экономические показатели проектируемого объекта.